Ekran 1. Proch czarny

Proch czarny odkryty został w Chinach. Data jego odkrycia nie jest pewna, szacuje się że miało to miejsce około VII do IX wieku. Do końca XVIII wieku proch czarny był jedyną znaną substancją wybuchową.

Pierwsze podania na temat prochu umieszczone zostały w tekstach chińskich alchemików. Stanowią one ostrzeżenie, aby nie mieszać składników prochu ze sobą gdyż może to spowodować wybuch.

Dopiero około XI wieku zaczęto wykorzystywać proch czarny do celów militarnych oraz do produkcji fajerwerków. W Europie proch zaczął się pojawiać prawdopodobnie około XIII wieku.

Obecnie proch czarny jest rzadko stosowany, wyparty został miedzy innymi przez proch bezdymny. Stosuje się go głównie jako dodatek do fajerwerków.

Proch czarny jest mieszaniną sproszkowanego węgla drzewnego (15%), siarki (10%) oraz azotanu potasu (75%). Proporcje podano wagowo. Azotan potasu czyli tzw. saletra indyjska występuje w przyrodzie w postaci minerału.

Następna strona

Ekran 1.1. Spalanie prochu czarnego

Przybliżony zapis reakcji spalania prochu czarnego:

10 KNO3 + 3 S + 8 C → 2 K2CO3 + 3 K2SO4 + 6 CO2↑ + 5 N2↑

Wiadomo jednak, że zapis ten stanowi jedynie pewne przybliżenie, gdyż oprócz powyższych (węglan potasu + siarczan potasu + dwutlenek węgla + azot) w efekcie spalania prochu czarnego wydzielanych jest jeszcze kilka innych  substancji. Najogólniej szacuje się, że wynikiem jego spalania jest około 56% produktów stałych, 43% produktów gazowych oraz około 1% wody. Duże ilości dymu wydzielane podczas wybuchu prochu czarnego są efektem rozpylenia w powietrzu stałych produktów spalania.

Następna strona

Ekran 2. Proch bezdymny

Określenie proch bezdymny odnosi się do całej grupy substancji wybuchowych, których wspólną cecha jest to, że w wyniku ich spalania (wybuchu) wytwarzane są wyłącznie lub głównie produkty gazowe takie jak azot, wodór, tlenek i dwutlenek węgla czy para wodna. Dzięki takiemu spalaniu, procesowi nie towarzyszy duża ilość dymu oraz osadów.

Do grupy tej należą między innymi proch nitrocelulozowy, kordyt, balistyt i proch bezbłyskowy. Na szczególną uwagę zasługuje proch nitrocelulozowy, ponieważ to on obecnie stosowany jest w broni palnej zamiast prochu czarnego.

Proch nitrocelulozowy, zwany prochem szarym lub białym, wynaleziony został we Francji w 1886r przez Paula Vieille. Proch szary powstaje poprzez zmieszanie dwóch postaci nitrocelulozy tj. kolodium i bawełny strzelniczej w eterze i alkoholu.

Następna strona

Ekran 3. Wybuch prochu

Zarówno proch czarny jak i bezdymny w wolnej przestrzeni spala się gwałtownie, ale nie wybucha. Dopiero w zamkniętej przestrzeni proces spalania powoduje powstanie tzw. fali uderzeniowej rozchodzącej się z bardzo dużą prędkością. Fala uderzeniowa trafiająca na przeszkodę np. w postaci ścianki naboju powoduje jej rozerwanie, a tym samym efekt wybuchu. Fala ta tworzona jest w znacznej mierze przez gazy będące efektem spalania prochu oraz na skutek wydzielanej w tym procesie energii.

Zarówno proch czarny jak i bezdymny występują w formie granulatu. Granulat otrzymuje się poprzez sprasowanie sproszkowanej postaci prochu, a następnie odpowiednie łamanie i kruszenie wypraski na granulat. Forma granulatu polepsza jego spalanie oraz zwiększa energię wybuchu poprzez zwiększenie gęstości prochu.

Następna strona

Ekran 4. Parametry prochu

Porównując właściwości wybuchowe prochu należy wziąć pod uwagę przede wszystkim trzy parametry:

Energia wybuchu – właściwie energia spalania. Jest to ilość energii wyprodukowana w wyniku spalenia lub wybuchu jednego kilograma materiału. Wyrażona w MJ/kg.

Prędkość detonacji – prędkość rozchodzenia się fali uderzeniowej, czyli gwałtownego wzrostu ciśnienia gazu, powstałego w wyniku wybuchu. Wyrażona w m/s.

Objętość gazów – objętościowa ilość gazów powstałych w wyniku spalania lub wybuchu jednego kilograma materiału. Wyrażona w dm3/kg

Zestawienie podstawowych parametrów prochu czarnego i bezdymnego [link do podekranu1]

Podekran 1. Właściwości prochu

Tabbela1.T44i45i46i47i48 Zestawienie podstawowych parametrów prochu czarnego i bezdymnego

| MATERIAŁ PARAMETR | PROCH CZARNY | PROCH NITROCELULOZOWY (BEZDYMNY) |
| --- | --- | --- |
| ENERGIA WYBUCHU [MJ/kg] | 2,8 | 4,0 |
| PRĘDKOŚĆ DETONACJI [m/s] | 400 | 7200 |
| OBJĘTOŚĆ GAZÓW [dm3/kg] | 280 | 765 |

Jak wynika z powyższego zestawienia, proch bezdymny posiada znacznie lepsze właściwości wybuchowe.

Następna strona

Ekran 5. Wady i zalety prochu czarnego i bezdymnego

Zalety prochu czarnego [link do podekranu2]

Wady prochu czarnego [link do podekranu3]

Zalety prochu bezdymnego [link do podekranu4]

Podekran 2. Zalety prochu czarnego

- Możliwość długiego przechowywania – przy zapewnieniu odpowiednich warunków.

- Duża łatwość zapłonu powoduje, że nie jest wymagane stosowanie specjalnych systemów inicjujących zapłon.

- Odporność na temperaturę otoczenia – proces spalania jest identyczny przy wysokich jak i przy niskich temperaturach.

Podekran 3. Wady prochu czarnego

- Wrażliwość na wilgoć – raz zawilgocony traci właściwości nawet po wysuszeniu.

- Produkuje dużą ilość spalin stałych, która przy wystrzale tworzy chmurę dymu zasłaniającą cel.

- Podczas wystrzału w lufie broni powstaje spora ilość osadów pogarszających parametry kolejnych wystrzałów.

- Duża wrażliwość nie tylko na iskrę czy otwarty ogień, ale również na uderzenie i tarcie.

Podekran 4. Zalety prochu bezdymnego

- Mała ilość stałych produktów spalania, co powoduje mniejszą ilość dymu oraz mniejszy problem z osadem powstałym w lufie broni oraz komorze spalania.

- Duża ilość spalin gazowych (tzw. gazów prochowych), co zwiększa dynamikę pocisku – pocisk jest wypychany z lufy przez spaliny.

- Większa odporność na przypadkowy zapłon – proch bezdymny trudniej się zapala niż proch czarny, co zwiększa bezpieczeństwo jego produkcji i przechowywania.

Następna strona

Ekran 6. Proch na polu walki

Po wynalezieniu prochu czarnego w Chinach pierwotnie znajdował on zastosowanie wyłącznie do celów niemilitarnych przy produkcji fajerwerków.

Pierwsze zastosowanie militarne stanowiły prymitywne miny czy granaty i bomby, najczęściej wyrzucane ręcznie w stronę przeciwnika.

Około X wieku w Chinach pojawia się tzw. lanca ognista, w której pojemnik z prochem oraz niewielkimi odłamkami kamieni czy ceramiki umieszczany był na długim kiju. Jego podpalenie raziło przeciwnika kilkumetrowym ogniem oraz w/w odłamkami.

Kontynuacją lanc ognistych było opracowanie prototypu działa około XIII wieku.

W kolejnych wiekach dopracowano skład chemiczny prochu czarnego (proporcje), oraz zaczęto stosować pociski o średnicy dopasowanej do średnicy lufy.

Następna strona

Ekran 6.1. Działa

W kolejnych etapach zwiększono wytrzymałość luf oraz zaczęto stosować lufy metalowe, co umożliwiło zwiększenie ich gładkości oraz wyrównanie przekroju lufy na całej jej długości. Taka broń była w stanie miotać pociski  na znaczną odległość.

W XVI wieku działa nabrały znaczenia bojowego, tzn. od tego momentu możemy mówić, że ich zastosowanie oraz ilość zaczęły decydować o losach bitew i wojen.

Ogólna istota działania broni palnej nie zmieniła się do dziś. Pocisk wystrzeliwany jest z lufy przez gazy prochowe powstałe w wyniku gwałtownego spalania prochu.

Następna strona

Ekran 6.2. Broń ręczna

Ze względu na dużą wagę i rozmiar broni prochowej, ręczną broń tego typu zaczęto stosować później niż działa. Pierwsze strzelby pojawiły się w XV wieku – charakteryzowały się one niewielką skutecznością i celnością. Dopiero XVII wieczne muszkiety stały się ważnym elementem żołnierskiego uzbrojenia.

W XIX wieku opracowane zostały nowe rodzaje prochu – w tym proch nitrocelulozowy (bezdymny) oraz wynaleziony został karabin wielostrzałowy na pociski.  Od tego czasu proch i jego pochodne stały się  podstawą uzbrojenie stosowanego podczas prowadzenia działań wojennych.

Następna strona

Ekran 7. Zastosowanie niemilitarne prochu

Poza zastosowaniami militarnymi, proch stosowany był od wieków również w kopalniach do wysadzania skał oraz podczas budowy kanałów i tuneli.

Ciekawostka [link do podekranu5]

Podekran 5. Ciekawostka

Uczeni od wieków interesowali się pomysłem wykorzystania energii uwalnianej z prochu podczas jego spalania. Już w 1673r. Christiaan Huygens opracował teoretyczny model tzw. maszyny prochowej – model silnika spalinowego napędzanego prochem. Mimo że nigdy nie udało mu się zbudować maszyny, jej model stał się przyczynkiem późniejszej maszyny parowej.

Następna strona

Ekran 8. Alfred Nobel

Alfred Nobel (1833 – 1896). Fundator Nagrody Nobla. [link do podekranu6]Ojciec Alfreda, Immanuel, był inżynierem i wynalazcą. W swojej pracy prowadził badania nad wykorzystaniem materiałów wybuchowych. Immanuelowi bardzo zależało na edukacji swoich dzieci, które w przyszłości miały przejąć rodzinny interes, toteż młody Alfred studiował inżynierię chemiczną na najlepszych, jak na ówczesne czasy, uczelniach świata. W Paryżu spotkał Ascanio Sobrero – wynalazcę nitrogliceryny.

Po zakończonych studiach Alfred Nobel pracował wraz z ojcem i bratem nad możliwościami wykorzystania tej niebezpiecznej substancji wybuchowej. Nie zniechęciła go nawet śmierć brata, który zginął w wyniku niekontrolowanego jej wybuchu.

Przełomowym etapem w pracy Alfreda Nobla było wynalezienie dynamitu. Wynalazek ten opatentował w 1867r. (Nazwę dynamit zaczerpnął z języka greckiego, gdzie oznacza moc).

Rysunek1.T44i45i46i47i48 Alfred Nobel

Podekran 6. Nagroda Nobla

Alfred Nobel zmarł na atak serca 10 grudnia 1896r. Po śmierci otworzono jego testament w którym polecił, aby cała jego fortuna została ulokowana w bezpiecznych inwestycjach, a procent z nich co roku został rozdzielany w formie nagród dla osób, które w poprzedzającym roku „przyniosły ludzkości największe korzyści”. Nobel polecił, aby nagroda jego imienia przyznawana była w następujących dziedzinach: fizyki, chemii, medycyny, literatury i pokoju. Wykonawcą swego testamentu ustanowił Szwedzką Akademię Nauk. Ze względu na liczne sprzeciwy i procesy niektórych członków rodziny Nobla – domagających się spadku po swym krewniaku dla siebie, Fundacja Alfreda Nobla rozpoczęła działalność w czerwcu 1900r.

Majątek Alfreda Nobla w chwili jego śmierci wart był około 31,5 mln koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około 800 milionów złotych. Wysokość nagrody w 2012 roku wyniosła w sumie 8 mln koron szwedzkich czyli po około 3 800 tys. złotych na dyscyplinę.

Następna strona

Ekran 9. Dynamit

Nitrogliceryna jest substancją wybuchową o znacznie większej mocy od wszystkich znanych w XIX wieku środków wybuchowych. Niestety jest niezwykle wrażliwa na wszelkie bodźce zewnętrzne – wybucha pod wpływem lekkiego wstrząsu, ogrzania, iskry czy uderzenia.

Dynamit jako materiał wybuchowy składa się z 75% nitrogliceryny oraz 25% ziemi okrzemkowej. Wynalazek był w pewnym sensie dziełem przypadku, gdyż ziemia okrzemkowa stosowana była jako uszczelnienie naczyń w których przechowywano roztwór nitrogliceryny.

Ziemia okrzemkowa nasączona nitrogliceryną ma konsystencję plasteliny, którą można swobodnie formować oraz dodatkowo jest odporna na przypadkowy wybuch – odporna na wstrząs i uderzenie. Ze względu na powyższe cechy, dynamit musiał być dodatkowo wyposażony w spłonkę oraz lont pozwalające na jego kontrolowaną i bezpieczną detonację na odległość.

Następna strona

Ekran 9.1. Rozwój dynamitu

Wynalazek Alfreda Nobla w szybkim czasie zyskał ogromną popularność ze względu na możliwość bezpiecznego zastosowania przy kruszeniu skał w kopalnictwie oraz budownictwie specjalnym (tunele, kanały).

Obecnie skład i budowa dynamitu różnią się od pierwotnego patentu. Przyczynił się do tego już sam Nobel, który przez całe życie udoskonalał swój wynalazek. Oprócz podstawowych składników, dynamit wzbogacany jest między innymi nitrocelulozą oraz azotanem amonu – również substancjami wybuchowymi.

Wynalazca dynamitu odziedziczył po swoim ojcu zmysł do prowadzenia interesów. Osobiście zajmował się produkcją dynamitu na skalę przemysłową. Pod koniec życia Alfred Nobel był właścicielem ponad 90 fabryk i laboratoriów zajmujących się produkcją oraz udoskonalaniem dynamitu.

Nobel, pomimo potężnego majątku i licznych interesów, nigdy nie porzucił pracy naukowej, badawczej. Jako wynalazca w ciągu swojego życia zarejestrował w sumie 355 patentów.

Następna strona

Ekran 10. Przed wynalezieniem papieru

Od tysięcy lat ludzie poszukiwali materiału, na którym można by przechowywać i przekazywać informacje. Na początku były to bardzo proste nośniki, takie jak drewno czy kamień. Dowodem tego są zachowane do dziś malowidła naskalne.

Kolejny etap w historii ludzkości to stosowanie różnego rodzaju tablic i tabliczek – wpierw kamiennych i drewnianych, następnie również tabliczek glinianych i woskowych.

Poszukiwania coraz lepszych form – łatwiejszych w przechowywaniu i w transporcie, o mniejszych gabarytach, tańszych w wytworzeniu i łatwiejszych do zapisania doprowadziły do wynalezienia papirusu i pergaminu, będących bezpośrednimi poprzednikami papieru.

Pergamin to wyprawiona w odpowiedni sposób skóra zwierząt. Papirus z kolei jest materiałem pochodzenia roślinnego. Wytwarza się go poprzez sprasowanie ze sobą a następnie sklejenie włókien tzw. trzciny papirusowej.

Następna strona

Ekran 11. Wynalezienie papieru

Kolebką papieru są Chiny. Według chińskich kronik papier wynalazł cesarski urzędnik Cai Lun około 105 roku n. e.

Badania archeologiczne wskazują jednak, że papier znany był w Chinach na długo przed narodzeniem Chrystusa, a sam Cai Lun wynalazł jedynie metodę masowej produkcji papieru. [link do podekranu7] Jego papier nadawał się świetnie do celów piśmienniczych, a ze względu na zastosowane surowce był stosunkowo niedrogi i łatwy w  produkcji.

Wcześniejszy papier był złej jakości, dopiero wynalazek Cai Luna spopularyzował zastosowanie papieru, dlatego często przyjmuje się, iż historia papieru jako materiału piśmienniczego rozpoczyna się od tego wydarzenia.

Podekran 7. Papier czerpany

Wynalazek Cai Luna polegał na opracowaniu sposobu produkcji papieru czerpanego.

Pierwszy papier czerpany produkowany był z włókien łyka morwy oraz włókien konopi. Do wyżej wymienionych dodawano również stare sieci rybackie czy inne zużyte materiały. Wszystkie składniki zalewano wodą i gotowano, a następnie dokładnie ubijano w kamiennym moździerzu. Tak przygotowaną papkę rozcieńczano wodą. Kolejnym etapem produkcji było czerpanie. Polegało ono na zanurzeniu sita w mocno rozcieńczonej masie papierowej. Na sicie, poprzez równomierne potrząsanie, osadzały się cząstki stałe zawiesiny. Po wyciągnięciu z wody i wstępnym „odkapaniu”, masę zdejmowano z sita i prasowano, a następnie suszono na słońcu. Końcowym etapem produkcji papieru czerpanego było jego wygładzanie odpowiednimi kamieniami.

Dalej [link do podekranu7.1]

Podekran 7.1. Papier czerpany

Największą zaletą produkcji papieru czerpanego było to, że poprzez ubijanie w wodzie i gotowanie możliwe było ponowne wykorzystanie starych materiałów, co pozwalało na oszczędność podstawowych surowców. Można powiedzieć, że już wtedy znano recykling i wiedziano, że się opłaca!

Rysunek2.T44i45i46i47i48 Chińska metoda produkcji papieru

Następna strona

Ekran 12. Historia Papieru

Chińska metoda produkcji papieru objęta  była ściśle strzeżoną tajemnicą. Chińczykom udało się ustrzec sekretu produkcji papieru przez wiele wieków.

Dopiero w roku 751 Arabowie podczas wojny z Chinami wzięli do niewoli wielu papierników i zmusili ich do wyjawienia tajników produkcji papieru.

Produkcja papieru bardzo szybko rozpowszechniła się w całym, wówczas bardzo rozległym, państwie arabskim, skąd za sprawą kontaktów handlowych trafił niemal do całej Europy.

Dotychczas powszechnie stosowanym w Europie materiałem piśmienniczym był drogi pergamin. Rozpowszechnienie papieru miało kluczowy wpływ na rozwój szkolnictwa, kultury oraz nauki.

Następna strona

Ekran 13. Znak wodny

Rozwój europejskich papierni przyniósł pojawienie się znaku wodnego. Pierwotnie był to prosty znak firmowy identyfikujący daną papiernię lub mistrza, stanowił więc niejako symbol cechowy.

Pierwsze znaki wodne pojawiły się we włoskich papierniach w XIII w. Wykonywane były poprzez przymocowanie do sita czerpiącego papier linearnych symboli zrobionych z cienkiego drutu lub blaszki. Powodowało to, że papier w tym miejscu był cieńszy a symbol ów można było zobaczyć pod światło.

Rysunek3.T44i45i46i47i48 Znak wodny

Następna strona

Ekran 13.1 Znak wodny

Z czasem zauważono, że znak wodny jest niezwykle trudnym do podrobienia symbolem graficznym. Powstaje jako odcisk w świeżej, mokrej masie papierowej i próby jego odciśnięcia na suchej kartce nie dają identycznych efektów. Z tego powodu zaczęto używać znaku wodnego jako zabezpieczenia świadczącego o autentyczności dokumentów. Dziś jest to podstawowe jego zastosowanie. Z rozwojem technologii rozpowszechniły się tzw. tonowe znaki wodne.

Znak jednotonowy jasny jest to znak jaśniejszy niż papier, który jest w tym miejscu cieńszy od reszty kartki. Analogicznie znak jednotonowy ciemny jest grubszy, a więc pod światło ciemniejszy niż papier. Znak wodny dwutonowy powstaje z połączenia elementów jaśniejszych i ciemniejszych. Wreszcie znak wielotonowy jest to znak z płynnymi, łagodnymi przejściami tonów od ciemnych do jasnych.

Następna strona

Ekran 14. Maszyny papiernicze

Pomimo rozwoju techniki, udoskonaleniu składu i technologii produkcji, do końca XVIII wieku papier czerpano ręcznie.

W 1799 r. Francuz Nicholas-Louis Robert zbudował i opatentował pierwszą maszynę papierniczą o długim sicie. Był to początek epoki przemysłowej produkcji papieru. Ideą maszyny było zastąpienie czerpania pojedynczych arkuszy tworzeniem długiej wstęgi papieru, co umożliwiało produkcję ciągłą. Produkcja ciągła możliwa była poprzez zastąpienie płaskich sit obrotowymi sitami taśmowymi. Idea ta stosowana jest we wszystkich dzisiejszych maszynach papierniczych.

Maszyna Roberta była daleka od doskonałości. Rozwój jego wynalazku kontynuowali Anglicy, bracia Fourdrinier. Ich maszyna zbudowana w 1819 r. posiadała już wszystkie główne elementy współczesnych maszyn papierniczych. Składała się ze zbiornika materiału, części sitowej, prasującej, suszącej, wygładzającej oraz zwijającej papier.

Następna strona

Ekran 15. Druk

Niemal równocześnie z pojawieniem się papieru pojawiły się techniki łatwiejszego i szybszego nanoszenia nań treści.

Najogólniej druk polega na odbiciu pewnego obrazu z przygotowanej formy za pomocą farby drukarskiej. Technika umożliwiała wykorzystywanie jednej formy do wykonania wielu odbitek. Początkowo stosowana była do wykonywania symboli, zdobień i pojedynczych znaków, później całych tekstów.

Z VIII w. pochodzi najstarszy tekst drukowany – buddyjski zwój z zaklęciami. Całość tekstu odbijana była z jednej drzeworytniczej formy.

Następna strona

Ekran 15.1 Rozwój druku

W XV wieku rozpowszechniło się w Europie stosowanie tzw. ruchomej czcionki. Najogólniej metoda ta polegała na składaniu tekstu z pojedynczych liter.

W 1455 r. Niemiec, Jan Gutenberg, wydrukował pierwsze egzemplarze Biblii. Była to pierwsza w Europie książka w całości drukowana. Od tego momentu rozpoczyna się „epoka książek” upowszechniając dostęp do słowa pisanego, a więc do wiedzy.

Gutenberg był również wynalazcą prasy drukarskiej, czyli pierwszej maszyny drukarskiej.

Następna strona

Ekran 16. Współczesna produkcja papieru

Ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na papier oraz wymagania związane z jakością, współczesne maszyny papiernicze są ciągle udoskonalane. Szerokość obecnie produkowanej wstęgi papieru sięga 10 metrów a prędkość 2 000 m/min. Rozwój elektroniki doprowadził do automatyzacji procesu produkcyjnego oraz pełnej jego kontroli, co z kolei przekłada się na jakość obecnie produkowanego papieru.

Drugim niezwykle ważnym aspektem współczesnej produkcji papieru są względy ekologiczne. Pod koniec lat 80-tych XX wieku za sprawą ekologów zaprzestano stosowania silnie trującego chloru w procesie wybielania celulozy, głównego obecnie składnika masy papierowej. Stan lasów zmusił również producentów do wykorzystywania jako surowca gorszej jakości drewna, odpadów drzewnych oraz papieru pochodzącego z recyklingu.

Dużym problemem w procesie produkcji papieru jest ogromne zużycie wody. Obecnie dąży się do maksymalnego zmniejszenia ilości potrzebnej w procesie wody oraz do jej wielokrotnego oczyszczania i powtórnego wykorzystywania.

Następna strona

Ekran 17. Podział papieru

Ze względu na gramaturę papieru, czyli masę papieru przypadającą na arkusz powierzchni 1m2, dzielimy go na cztery podstawowe grupy:

- bibułka – do 28 g/m²

- papier – 28-160 g/m²

- karton – 160-315 g/m²

- tektura – powyżej 315 g/m²

Dodatkową grupę stanowi bibuła, charakteryzująca się wysoką chłonnością cieczy.

Następna strona

Ekran 18. Wyroby papiernicze

Wyroby papiernicze możemy podzielić na cztery zasadnicze grupy:

- Artykuły biurowe

- Opakowania

- Artykuły techniczne, przemysłowe

- Artykuły gospodarstwa domowego

Następna strona

Ekran 19. Czym jest szkło?

Szkło jako materia posiada bardzo ciekawą strukturę wewnętrzną. Jest to substancja znajdująca się w tzw. stanie szklistym. Stan ten definiowany jest jako nieposiadający uporządkowanej struktury dalekiego zasięgu, czyli nieposiadający struktury krystalicznej. Posiada za to uporządkowanie bliskiego zasięgu polegające na powtarzalnym występowaniu w jego strukturze czworościanów Si04-4 Mikroskopowe rozmieszczenie elementów sieci szkła przypomina bardziej układ cieczy niż ciała stałego!

Według definicji szkło jest to materiał nieorganiczny powstały w wyniku stopienia a następnie schłodzenia materii bez krystalizacji.

Rysunek4.T44i45i46i47i48 Przykładowa struktura  mikroskopowa szkła

Następna strona

Ekran 19.1. Czym jest szkło ?

Z fizycznego punktu widzenia brak krystalizacji podczas schładzania wynika z bardzo dużego wzrostu lepkości szkła wraz ze spadkiem jego temperatury w stanie stopu. Zjawisko gwałtownego wzrostu lepkości powoduje, że materiał niejako zastyga „zamrażając” strukturę cieczy, ponieważ opory wewnętrzne związane z lepkością cząsteczek są tak duże, że uniemożliwiają ich ruch, a przez to osiągnięcie uporządkowanej struktury krystalicznej.

Szkło zaliczane jest do ciał stałych, ponieważ spełnia ich definicję właściwości makroskopowych. Jest substancją bezpostaciową, czyli amorficzną, nie posiadającą stałej temperatury topnienia.

Następna strona

Ekran 20. Surowce do produkcji szkła

- Podstawowym składnikiem szkła jest dwutlenek krzemu (IV) SiO2. Jest on stosowany w produkcji pod postacią piasku kwarcowego. Dwutlenek krzemu stanowi podstawowy budulec struktury szkła. Wadą czystego kwarcu jest jego wysoka temperatura topnienia, wynosząca 1710 oC.

- W celu obniżenia tej temperatury stosuje się dodatek węglanu sodu Na2CO3 lub rzadziej tlenku sodu Na2O.

- Dodanie węglanu wapnia CaCO3 zapewnia uzyskanie właściwości mechanicznych szkła.

Powyższe elementy można uznać za podstawowe składniki szkła. Cały szereg jego rodzajów powstaje poprzez zastosowanie dodatków do składu podstawowego zmieniających kolor oraz właściwości szkła.

Następna strona

Ekran 21. Powstawanie szkła

Szkło powstaje w wyniku zmieszania wszystkich składników, a następnie  stopienia ich ze sobą w wysokiej temperaturze. Po skrzepnięciu tak powstałej masy powstaje szkło w postaci stałej.

Ponieważ szkło jest substancją amorficzną, posiada zatem stan przejściowy pomiędzy stanem ciekłym a stałym. W stanie tym ma formę masy plastycznej, dającej się dowolnie formować. Moment ten jest wykorzystywany przez producentów wyrobów szklanych - to właśnie z masy plastycznej formuje się kształt wyrobów gotowych.

Technologia produkcji szkła różni się w zależności konkretnego typu. [link do podektanu8]

Podekran 8. Produkcja szkła

W przemyśle stosowane są cztery podstawowe metody wytwarzania przedmiotów szklanych:

Wydmuchiwanie szkła – Na końcu dyszy do wydmuchiwania umieszcza się kroplę stopionego szkła, a następnie zwiększa jej rozmiar przez wdmuchiwanie powietrza do środka i kształtuje za pomocą odpowiednich narzędzi lub specjalnej formy.

Prasowanie – kroplę stopionego szkła umieszcza się wewnątrz formy i dociska drugą jej częścią. Plastyczne szkło przyjmuje kształt formy.

Wytwarzanie szyb – układ wałków umieszczonych nad powierzchnią roztopionego szkła w kadzi wyciąga cienką warstwę do góry. Obracające się wałki usuwają nadmiar roztopionej cieczy i formują płaską szybę.

Wytwarzanie włókien – przeciskanie masy szklanej przez otwory o bardzo małej średnicy.

Następna strona

Ekran 22. Szkło na przestrzeni wieków

- W przyrodzie występują szkła naturalne. Zaliczamy do nich obsydian, fulguryt, opal oraz tektyt. Można więc powiedzieć, że szkło towarzyszy człowiekowi od zawsze.

- Metoda jego produkcji najprawdopodobniej znana była już kilka tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa. Z około 3300 r p.n.e. pochodzą najstarsze znane instrukcje jak je wytwarzać.

- W około 250 r p.n.e. Fenicjanie odkryli metodę  dmuchania szkła.

- Około 100 r naszej ery znane były techniki odlewania szkła w formach.

- Z szóstego wieku pochodzą pierwsze wzmianki o szybach okiennych.

Następna strona

Ekran 23. Podstawowe rodzaje szkła

Szkło okienne [link do podekranu9]

Szkło wielowarstwowe [link do podekranu10]

Szkło hartowane [link do podekranu11]

Szkło kryształowe [link do podekranu12]

Szkło barwne [link do podekranu13]

Szkło kwarcowe [link do podekranu14]

Szkło fotochromatyczne [link do podekranu15]

Podekran 9. Szkło okienne

Jest to najbardziej popularne i najbardziej typowe szkło. Zawiera, oprócz podstawowych składników niewielki dodatek tlenku magnezu i tlenku glinu.

Cechuje się dużą przejrzystością i łatwością formowania. Posiada słabą odporność na wysokie temperatury i stosunkowo wysoką rozszerzalność cieplną.

Stosuje się je głównie do produkcji szyb okiennych, ale również do wytwarzania szklanych opakowań,  takich jak butelki czy słoiki.

Podekran 10. Szkło wielowarstwowe

Zwane jest także szkłem klejonym. Jest to rodzaj szkła złożony z dwóch lub więcej tafli szkła płaskiego, sklejonych ze sobą za pomocą specjalnej żywicy lub folii.

Szkło wielowarstwowe określa się mianem szkła bezpiecznego, ponieważ nie rozsypuje się pod wpływem uderzenia. W miejscu uderzenia powstaje tzw. „pajęczyna” utrzymująca kawałki szkła. Stosując odpowiednie folie i żywice oraz wiele warstw specjalnego, wzmacnianego szkła, uzyskuje się szyby pancerne: antywłamaniowe a nawet kuloodporne.

Znajduje ono zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona osób lub mienia. Według europejskich norm przednie szyby w samochodach powinny być wykonane jako szkło bezpieczne wielowarstwowe. Często stosuje się je również w muzeach czy na witrynach sklepowych.

Podekran 11. Szkło hartowane

Jest to szkło poddane specjalnej obróbce cieplnej, zwanej hartowaniem. Hartowanie polega na podgrzaniu szkła do wysokiej temperatury (około 700oC) a następnie bardzo szybkim jego schłodzeniu.

Dzięki zabiegowi hartowania szkło uzyskuje większą wytrzymałość mechaniczną na uderzenia. Bardzo ciekawą jego cechą jest to, że podczas rozbicia rozsypuje się na małe kawałeczki o regularnych kształtach i braku ostrych krawędzi.

Szkło hartowane stosuje się niekiedy w budownictwie do produkcji okien oraz do produkcji szyb samochodowych. Szkło hartowane może być użyte do wytwarzania szkła wielowarstwowego.

Podekran 12. Szkło kryształowe

Szkło kryształowe, zwane też szkłem ołowiowym, powstaje poprzez wprowadzenie domieszki tlenku ołowiu PbO. Zawartość tlenku ołowiu dla szkła kryształowego waha się w przedziale od 18 nawet do 80%

Najważniejszą cechą szkła ołowiowego jest jego wysoki współczynnik załamania światła oraz wysoki współczynnik dyspersji wpływający na rozszczepienie światła. Dzięki powyższym cechom, szkło ołowiowe posiada charakterystyczny blask i dlatego zwane jest szkłem kryształowym. Dodatkowo jest ono stosunkowo miękkie i bardzo podatne na rzeźbienie, szlifowanie oraz inną obróbkę mechaniczną. Przy dużej zawartości tlenku ołowiu szkło kryształowe przepuszcza promieniowanie UV oraz jednocześnie absorbuje promieniowanie rentgenowskie.

Głównym zastosowaniem szkła kryształowego jest jego wykorzystanie dekoracyjne, artystyczne. Tworzy się z niego również osłony przed promieniowaniem RTG oraz niektóre szkła optyczne.

Podekran 13. Szkło barwne

Szkło barwne powstaje poprzez dodanie składników powodujących zabarwienie masy szklanej na określony kolor. Najczęściej składnikami tymi są związki metali ciężkich.

Szkło barwne ma zastosowanie dekoracyjne. Szczególnym jego przeznaczeniem jest tworzenie witraży. Szkła barwionego używa się również do produkcji opakowań szklanych.

Tabela2.T44i45i46i47i48 Zestawienie składników barwiących szkło

| KOLOR | SKŁADNIK BARWIĄCY |
| --- | --- |
| Czerwony | Selen lub Złoto |
| Żółty | Nikiel lub Kadm + Siarka |
| Zielony | Chrom lub Żelazo |
| Niebiesko-Zielony | Miedź lub Żelazo |
| Niebieski | Kobalt |
| Purpurowy | Mangan |
| Czarny | Tlenek Chromu lub Tlenek Manganu + Tlenek Niklu |
| Bursztynowy | Żelazo + Siarka + Węgiel |
| Biały | Fluorek Wapnia lub Chlorek Sodu |

Podekran 14. Szkło kwarcowe

Jest to szkło specjalne, charakteryzujące się podwyższoną zawartością krzemu – podstawowego składnika każdego szkła. W przypadku szkieł kwarcowych zawartość SiO2 sięga od 96 do 100%.

Charakteryzuje się bardzo małą rozszerzalnością cieplną, jest bardzo twarde i odporne na wysokie temperatury sięgające od 1000 do 1500oC. Kolejną jego cechą jest wysoka przepuszczalność promieni UV. Jest również najbardziej odporne na warunki atmosferyczne oraz odczynniki chemiczne. Jego podstawową wadą jest wysoki koszt wytwarzania.

Szkło kwarcowe znajduje zastosowanie głównie w rozwiązaniach wysokotemperaturowych, takich jak elementy pieców, a także do wyrobów aparatury laboratoryjnej.

Podekran 15. Szkło fotochromatyczne

Szkło fotochromatyczne powstaje poprzez zastosowanie dodatku chlorku srebra lub rzadziej innego związku srebra.

Pod wpływem promieniowania słonecznego atomy srebra tworzą jony, które aglomerują ze sobą powodując przyciemnienia szkła i tym samym absorpcję części promieniowania. Po zaniku promieniowania aglomeraty rozpadają się, a jony srebra utleniają do pierwotnej postaci, a więc proces jest odwracalny. Stopień zaciemnienia szkła zależy od intensywności promieniowania. Proces zaciemniania i rozjaśniania szkła jest bardzo szybki.

Ze względu na swoje właściwości szkło fotochromatyczne znalazło zastosowanie głównie w optyce do produkcji okularów. Planowane jest również zastosowanie w budowlance do produkcji okien, jednak okazuje się, że bardzo trudno jest zachować jednolite zaciemnienie na dużej powierzchni szyby. Prace nad rozwiązaniem tego problemu ciągle trwają…

Następna strona

Ekran 24. Czym jest porcelana?

Porcelana jest najszlachetniejszym rodzajem ceramiki.

Ceramika, najogólniej, jest to produkt powstały w wyniku wypalenia w wysokiej temperaturze odpowiednio uformowanej masy plastycznej. Klasycznym przykładem ceramiki są naczynia gliniane. Ceramikę tworzy się poprzez zmieszanie gliny z wodą i uformowanie z nich odpowiednich kształtów [link do podekranu16], a następnie wypalenie [link do podekranu17], czyli poddanie działaniu bardzo wysokich temperatur celem ich utwardzenia i utrwalenia.

Masa plastyczna potrzebna do produkcji porcelany powstaje poprzez połączenie glinki kaolinowej z bardzo drobno zmielonym skaleniem oraz kwarcem. Proporcje składników różnią się w zależności od rodzaju porcelany, ogólnie można przyjąć, że dla porcelany twardej wynoszą odpowiednio 2:1:1 zaś dla porcelany miękkiej 1:1:1. Porcelanę wykonuje się w wersji szkliwionej, czyli pokrytej warstwą specjalnego szkliwa lub w wersji nieszkliwionej.

Podekran 16. Formowanie porcelany

Po zmieszaniu wszystkich składników porcelany (glinki kaolinowej, skalenia i kwarcu) następuje ich kształtowanie do postaci wyrobów gotowych. Powszechnie stosuje się trzy techniki nadawania kształtu porcelanie:

- Toczenie – metoda polegająca na umieszczeniu masy na obrotowym kole garncarskim i nadaniu jej kształtu bryły obrotowej.

- Odlewanie – najpopularniejsza obecnie metoda stosowana do produkcji skomplikowanych kształtów. Masę wtłacza się do formy nadającej jej pożądany kształt.

- Prasowanie – Metoda przeznaczona do produkcji przemysłowej 	przedmiotów płaskich. Masę umieszcza się na prasie i wyciska odpowiedni kształt przy pomocy matryc.

Podekran 17. Wypalanie porcelany

Po uzyskaniu odpowiedniego kształtu masę wypala się wstępnie w temperaturze około 950oC. Powstaje wówczas porcelana nieszkliwiona, czyli tzw. biskwit. Ozdobiony biskwit może stanowić produkt finalny lub być półproduktem do wyrobu porcelany szkliwionej.

Biskwit nadaje się do wygładzania czy szlifowania powierzchni, oraz do nałożenia warstwy szkliwa. Szkliwo jest rodzajem polewy nakładanej na ceramikę poprzez natrysk lub zanurzenie. Wytwarza się je z tlenków metali lub rzadziej niemetali. Cienka powłoka szkliwa nadaje porcelanie barwę oraz połysk, choć spotyka się również szkliwa matowe czy półprzeźroczyste. Oprócz zalet estetycznych, szkliwo zwiększa odporność porcelany na działanie wody oraz substancji chemicznych.

Po nałożeniu szkliwa utrwala się je poprzez ponowne wypalenie w wyższej temperaturze, sięgającej od 1280 do 1460oC. Ostatnim etapem produkcji porcelany jest jej dekorowanie.

Następna strona

Ekran 25. Historia porcelany

- Porcelana została wynaleziona w Chinach około VI lub VII wieku. Wówczas udoskonalono proces produkcji ceramiki oraz zaczęto stosować kaolin skaleń i kwarc do jej produkcji.

- W 1292 r Marco Polo, po powrocie z wyprawy na Wschód, nazwał przywiezioną z Chin ceramikę „alla porcella”. To właśnie jemu porcelana zawdzięcza swoją nazwę.

- Przez długi czas produkcja porcelany objęta była tajemnicą.  Sekret Chińczyków został odkryty dopiero w XVIII wieku. Wówczas rozpoczęto w Europie produkcję prawdziwej porcelany na szeroką skalę.

- W XVIII wieku porcelana zwana była „białym złotem” gdyż jej wartość była porównywalna do ówczesnej wartości złotego kruszcu. Do dziś, stara chińska porcelana posiada niezwykłą wartość.

Następna strona

Ekran 26. Wyroby porcelanowe

Porcelana jest bardzo dobrym dielektrykiem. Cechuje się odpornością na działanie czynników chemicznych, w tym również zewnętrznych czyli pogodowych. Posiada dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie łuku elektrycznego. Wszystkie powyższe cechy powodują, że jednym z głównych zastosowań porcelany jest elektroenergetyka, w której wykorzystuje się ją do produkcji wszelkiego rodzaju izolatorów.

Kolejną cechą porcelany jest jej odporność na wysokie temperatury. Z tego powodu często stosowana jest do produkcji elementów pieców i palników grzewczych.

Ze względu na chemoodporność oraz fakt, że nie wchłania ani nie przepuszcza cieczy i gazów, stosowana jest często jako sprzęt laboratoryjny.

Wreszcie ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną oraz estetyczny wygląd i łatwość formowania stosowana jest do produkcji całej gamy wyrobów gospodarstwa domowego, takich jak talerze, kubki, dzbanki i tym podobne oraz oczywiście do wyrobów artystycznych, dekoracyjnych.

Obecnie porcelanę stosuje się również w medycynie do tworzenia implantów. Produkuje się z nich między innymi sztuczne zęby.

Następna strona

Ekran 27. Fajans

Nazwa fajans odnosi się do włoskiego miasta Faenza, w którym na początku XV wieku rozpoczęto produkcję wyrobów z tego materiału. Fajans, tak samo jak porcelana, jest rodzajem ceramiki. Proces jego wytwarzania jest podobny do produkcji porcelany, różnica polega na zastosowanych surowcach. Fajans produkowany jest z gliny z dodatkiem kwarcu, margli, wapieni, kredy czy kaolinu i skalenia.

Sekret produkcji prawdziwej porcelany został odkryty w Europie dopiero w XVIII wieku, wcześniej prawdziwą porcelanę sprowadzało się z Chin, był to produkt niezwykle drogi i ekskluzywny. Fajans produkowany był wówczas jako imitacja porcelany.

Fajans posiada znacznie gorsze od porcelany właściwości. Przede wszystkim jest bardziej chłonny i mniej odporny na warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się też gorszą wytrzymałością mechaniczną i odpornością na uderzenia. Dlatego fajans prawie zawsze jest wykonywany w postaci szkliwionej czyli pokrytej szkliwem analogicznym do porcelanowego. Najczęściej stosuje się szkliwo cynowe, dające po wypaleniu białą, nieprzeźroczystą powierzchnię imitującą prawdziwą porcelanę.

Następna strona

Ekran 27.1 Zastosowanie fajansu

Ze względu na stosowane surowce fajans jest jedną z najtańszych form ceramiki i dlatego znajduje szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana jakość porcelany.  Ze względu na zastosowanie możemy wyróżnić następujące rodzaje fajansu:

- Gospodarczy – Jest najczęściej stosowany do wyrobu naczyń kuchennych, takich jak kubki czy talerze. Pomimo iż przedmioty te zwykło nazywać się porcelaną, w rzeczywistości w większości produkowane są ze znacznie tańszego fajansu. Do grupy tej zaliczamy również przedmioty artystyczne, dekoracyjne.

- Sanitarny – Stosowany do wyrobu urządzeń sanitarnych, takich jak wanny umywalki czy muszle klozetowe.

- Fajansowe płytki ścienne - zwane powszechnie kafelkami

Następna strona

Ekran 28. Kamionka

Kamionka, podobnie jak fajans i porcelana, jest rodzajem ceramiki. Również w tym przypadku główna różnica polega na zastosowanych surowcach. Kamionkę wytwarza się z gliny ze stosunkowo dużą domieszką skalenia i kwarcytu. Dzięki tym dodatkom kamionka charakteryzuje się znacznie lepszą wytrzymałością mechaniczną niż fajans, stąd jej nazwa.

Często przed wypaleniem, surowe uformowane wyroby porywa się warstwą chlorku sodu, czyli solą kuchenną, która po wypaleniu nadaje przedmiotom kamionkowym charakterystyczną szklistą powłokę.

Oprócz dobrej wytrzymałości mechanicznej kamionka posiada wysoką odporność na działanie kwasów i zasad oraz minimalną nasiąkliwość. Wyroby kamionkowe się nieprzeźroczyste, a barwa samej kamionki w przekroju jest w zależności od składu od kremowej poprzez żółtą i czerwoną po szarą i szarobrązową.

Następna strona

Ekran 28.1 Zastosowanie kamionki

Ze względu na swoje właściwości kamionka stosowana jest do wytwarzania laboratoryjnej  aparatury kwasoodpornej.

Kamionkę stosuje się często do produkcji płytek podłogowych, wynika to z faktu większej wytrzymałości oraz odporności na ścieranie w porównaniu z fajansem. W przypadku płytek kamionkowych możemy wyróżnić dwa rodzaje: gres oraz terakotę. Różnica pomiędzy nimi polega na zawartości dodatków ulepszających oraz na technologii wytwarzania. Gres formowany jest z tak zwanej kamionki szlachetnej, formuje się go metodą prasowania pod naciskiem ogromnych sił, co zwiększa jego gęstość, a tym samym twardość. Zasadniczo więc gres jest formą szlachetniejszą od terakoty. Spotyka się również kamionkowe płytki ścienne.

Do wyrobów kamionkowych zalicza się klinkier. Klinkier, najogólniej wykorzystuje się do produkcji różnego rodzaju cegieł o zastosowaniu specjalnym, np. ozdobnym czy do budowy kominów, kanalizacji itp.

Wreszcie z kamionki wykonuje się naczynia, zwłaszcza tak zwane garnki lub beczułki kamionkowe służące np. do kiszenia ogórków .

Następna strona

Ekran 29. Stopy metali

Stopem metalu nazywamy materiał posiadający właściwości metaliczne, w którego składzie występuje metal podstawowy oraz co najmniej jeden dodatek. Dodatek ten zwany jest dodatkiem stopowym.

Najczęściej dodatki wprowadzane są w celu poprawienia konkretnych właściwości metalu podstawowego, takich jak twardość, wytrzymałość plastyczność, przewodnictwo cieplne czy odporność na korozję. Często odbywa się to kosztem pogorszenia innych parametrów materiału.

Podstawową metodą wytwarzania stopów metali jest stapianie składników i mieszanie ich ze sobą w postaci ciekłej, a następnie schładzanie celem otrzymania struktury ciała stałego. Często stopy poddawane są dodatkowym procesom obróbki, np. cieplnej, celem polepszenia twardości czy wytrzymałości.

Oprócz metody stopowej znane są również inne techniki wytwarzania stopów. Jedną z nich jest metoda powierzchniowego nasycania dyfuzyjnego w stanie stałym poprzez nawęglanie czy azotowanie.

Następna strona

Ekran 30. Glin i jego stopy

Glin, inaczej aluminium, cechuje się bardzo małym ciężarem właściwym, dużą plastycznością i dużym przewodnictwem cieplnym oraz elektrycznym. Jego wadą jest stosunkowo niska wytrzymałość oraz twardość.  Aluminium jako pierwiastek występuje dość licznie w przyrodzie i jest materiałem szeroko dostępnym. Jego niska temperatura topnienia wynosząca około 660oC powoduje, że bardzo dobrze sprawdza się jako materiał stopowy.

Stopy aluminium stosuje się głównie celem poprawienia jego wytrzymałości. Niektóre stopy po odpowiedniej obróbce cieplnej osiągają nawet kilkakrotnie większą wytrzymałość od czystego aluminium. Ich stosunek wytrzymałości do ciężaru właściwego przewyższa nawet stal, dlatego są często stosowane jako tak zwane stopy konstrukcyjne, między innymi w lotnictwie i przemyśle motoryzacyjnym.

Przykładowe stopy aluminium:

- Duraluminium [link do podekranu18]

- Silumin [link do podekranu19]

- Hydronalium [link do podekranu20]

Podekran 18. Duraluminium

Duraluminium, zwane jest też duralem. Głównym dodatkiem stopowym do glinu jest w nim miedź. Zawiera  także mangan, magnez i inne. Posiada najwyższy spośród stopów aluminium stosunek wytrzymałości mechanicznej do ciężaru właściwego. Jego wadą jest duża podatność na korozję, dlatego powierzchnia duraluminium musi być zabezpieczana.

Duraluminium osiąga swoje właściwości mechaniczne dopiero po procesie przesycenia oraz starzenia. Najogólniej polega to na podgrzaniu gotowego stopu do temperatury niewiele niższej niż jego temperatura topnienia, a następnie schłodzeniu i leżakowaniu.

Dural znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie odgrywa waga materiału. Stosowany jest głównie w lotnictwie do tworzenia części konstrukcyjnych czy kadłubów samolotów, ale również między innymi do produkcji sprzętu sportowego i wyczynowego. Tworzy się z niego ramy rowerowe, kijki trekingowe i inne.

Podekran 19. Silumin

Stop aluminium ze znacznym dodatkiem krzemu oraz mniejszym innych pierwiastków, takich jak miedź, mangan, magnez i nikiel. Silumin posiada bardzo dobre właściwości odlewnicze, zwiększoną wytrzymałość oraz jest odporny na korozję. Powszechnie stosowany jest do produkcji tłoków cylindrów silnikowych w przemyśle motoryzacyjnym.

Podekran 20. Hydronalium

Stop zawierający dodatek magnezu i manganu, cechuje się odpornością na korozję oraz na działanie wody morskiej, stąd jego zastosowanie w przemyśle chemicznym i okrętowym.

Następna strona

Ekran 31. Miedź i jej stopy

Miedź cechuje się bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym. Lepsze właściwości posiada jedynie znacznie droższe od miedzi srebro. W postaci czystej miedź jest materiałem bardzo miękkim i plastycznym.

Głównym zastosowaniem miedzi jest przemysł elektroenergetyczny, gdzie wykorzystuje się ją do wytwarzania kabli elektrycznych i innych urządzeń przesyłowych. Stosuje się ją także w budownictwie do tworzenia instalacji wodociągowych i grzewczych, a także pokryć dachowych. To ostatnie zastosowanie wynika z odporności miedzi na działanie wody. Dodatkowo w wyniku utleniania na jej powierzchni powstaje warstwa tlenkowa zwana patyną, uniemożliwia dalszą korozję.

Stopy miedzi stosuje się głównie celem poprawienia jej twardości oraz odporności na utlenianie.

Przykładowe stopy miedzi:

- Brąz [link do poekranu21]

- Mosiądz [link do podekranu22]

- Inne [link do podekranu23]

Podekran 21. Brąz

Brąz odegrał w historii rozwoju ludzkości ogromne znaczenie. Od niego pochodzi nazwa epoki brązu, poprzedzającej epokę żelaza. Nazwa epoki pochodzi od używanych wówczas narzędzi wykonanych z brązu.

Ogólnie brązem nazywamy szereg różnych stopów miedzi z cyną o zawartości miedzi w granicach 80-90%. Często również z mniejszym dodatkiem innych  pierwiastków.

Brąz posiada dobre właściwości mechaniczne. Jest wytrzymały i łatwo obrabialny, a przy tym odporny na ścieranie, wysoką temperaturę i korozję. Największą wadą ograniczającą zastosowanie brązu jest jego wysoka cena.

Brąz stosuje się w przemyśle na elementy sprężyste i trudno ścieralne, a także do produkcji elementów pracujących w wodzie morskiej, armatury oraz elementów aparatury chemicznej i monet.

Jednym z rodzajów brązu jest spiż z którego w przeszłości odlewano armaty oraz dzwony. Obecnie często stosowany jako materiał na pomniki.

Podekran 22. Mosiądz

Mosiądz to stop miedzi i cynku o zawartości cynku nawet do 40%. Często również z mniejszym dodatkiem innych metali.

Mosiądz ma zbliżone parametry do brązu, jednak jest od niego wytrzymalszy i nieco twardszy. Posiada również mniejszy ciężar właściwy, dlatego obecnie mosiądz znajduje szersze zastosowanie od brązu.

Z mosiądzu wytwarza się powszechnie armaturę, oraz różnego rodzaju okucia, w tym klamki. Duże zastosowanie znajduje mosiądz w przemyśle do produkcji ruchomych części maszyn odpornych na ścieranie oraz korozję. Mosiądz stosuje się również w przemyśle zbrojeniowym, wytwarzane są z niego łuski pocisków. Używany jest do produkcji instrumentów dętych, takich jak saksofon oraz talerzy perkusyjnych. Mosiądz stosuje się również do produkcji wielu drobnych przedmiotów, takich jak kłódki, odważniki, monety, medale, elementy ozdobne i dekoracyjne.

Obecnie w Polsce do produkcji monet o nominałach 1, 2 oraz 5 groszy stosuje się mosiądz manganowy.

Podekran 23. Inne stopy miedzi

Specyficznym rodzajem mosiądzu jest tombak, zwany czerwonym mosiądzem. Tombak charakteryzuje się barwą przypominającą złoto, dlatego też znajduje zastosowanie głównie do wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, artystycznych, imitujących prawdziwe złoto.

Z kolei mosiądz wysokoniklowy, czyli stop miedzi i cynku z dodatkiem niklu i manganu, posiada barwę srebrzystą i z powodzeniem może imitować wyroby ze srebra. Często stosowany jest do wyrobu sztućców, kielichów, tac i innych przedmiotów ozdobnych.

Poza brązem i mosiądzem, miedź wykorzystywana jest jako materiał stopowy do wytwarzania miedzioniklu, czyli stopu miedzi oraz niklu. Miedzionikiel cechuje się dobrą wytrzymałością, odpornością na korozje oraz żaroodpornością. Stosowany między innymi na termoelementy, elementy rurociągów dla płynów korozyjnych, monety oraz elementy sprężyste maszyn.

Następna strona

Ekran 32. Żelazo i jego stopy

Żelazo, podobnie jak brąz, odegrało w historii ludzkości ogromne znaczenie. Również ono miało swoją epokę, w której rozwój ludzkości spowodowany był wykorzystaniem tego surowca do produkcji narzędzi.

Żelazo w stanie czystym posiada srebrzysty kolor, jest dość twarde i trudnotopliwe. W czystej postaci jest bardzo rzadko stosowane, gdyż już na etapie jego wytapiania z rudy jest wzbogacane o domieszkę węgla, zwiększającego twardość żelaza. W zależności od ilości węgla w stopie żelaza rozróżniamy stal oraz żeliwo.

Stal posiada ogromne znaczenie gospodarcze. Ze względu na stosunkowo dużą dostępność głównego surowca jakim jest żelazo, stanowi podstawowy materiał wykorzystywany we wszystkich dziedzinach przemysłu, budownictwie oraz wielu innych dziedzinach życia człowieka.

Przykładowe stopy żelaza:

- Stal [link do poekranu24]

- Żeliwo [link do podekranu25]

Podekran 24. Stal

Stalą nazywamy materiał stopowy, którego podstawowym składnikiem jest żelazo oraz dodatek węgla w ilości nie przekraczającej 2%. Stal zawiera również inne dodatki, wśród których najczęściej występują: chrom, nikiel, wolfram, mangan, miedź tytan i inne.

Właściwości stali różnią się w zależności od ilości i rodzaju zastosowanych dodatków. Wprowadzenie do stali dodatku innych metali w ilości od kilku do kilkunastu procent daje stale stopowe.

Przykładowo: zastosowanie dodatku 18% chromu oraz 8% niklu daje stal nierdzewną. Jest to twarda stal, odporna na korozję, wysokie temperatury oraz działanie kwasów. Stal nierdzewną stosuje się między innymi w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, a także chemicznym i medycynie. Europejska norma HACCP wymaga stosowania stali nierdzewnej przy kontaktach z żywnością.

Podekran 25. Żeliwo

Żeliwem nazywamy stop żelaza z zawartością węgla większą niż 2% oraz innymi dodatkami. Żeliwo bardzo dobrze nadaje się do wykonywania odlewów. Ze względu na wysoką zawartość węgla charakteryzuje się odpornością na korozję.

Żeliwo stosowane jest między innymi do produkcji pieców żeliwnych, kaloryferów, a także korpusów silników w przemyśle motoryzacyjnym. W przeszłości żeliwo stanowiło podstawowy materiał na rury kanalizacyjne.

Następna strona

Ekran 33. Nikiel i jego stopy

Nikiel jest metalem o srebrzystobiałej, połyskliwej brawie. Najważniejszą cechą niklu jest jego odporność na korozję oraz na ścieranie.

Nikiel w czystej postaci stosuje się głównie do tworzenia błyszczących powłok galwanicznych w procesie elektrolizy na powierzchniach stalowych. Wykorzystywane jest to miedzy innymi w przemyśle motoryzacyjnym, zwiększana jest w ten sposób odporność blachy na korozję. Najpopularniejszym zastosowaniem niklu jest jego dodawanie do stopów stali, co zwiększa ich odporność na korozję.

Nikiel jest składnikiem akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd) oraz niklowo-wodorkowych (Ni-MH). Jest on również ferromagnetykiem, czyli materiałem magnetycznym, przez co wykorzystuje się go do produkcji magnesów trwałych.

Stopem niklu nazywany stop, w którym zawartość niklu dominuje nad innymi składnikami.

Przykładowe stopy niklu:

- Inwar [link do poekranu26]

- Monel [link do podekranu27]

- Nichrom [link do podekranu28]

- Alnico [link do podekranu29]

- Nitinol [link do podekranu30]

Podekran 26. Inwar

Inwar jest to stal specjalna charakteryzująca się praktycznie zerową rozszerzalnością liniową. Stop ten stosuje się do produkcji precyzyjnych przyrządów pomiarowych.

Podekran 27. Monel

Monel to stop niklu z miedzią, żelazem i manganem. Cechujący się wysoką plastycznością i wytrzymałością oraz odpornością na korozję. Stosuje się go do wytwarzania elementów maszyn pracujących w trudnym środowisku.

Podekran 28. Nichrom

Nichrom to stop niklu (80%) oraz chromu (20%), czasem z dodatkiem żelaza, nazywany jest też chromonikieliną. Charakteryzuje się wysoką temperaturą pracy, sięgającą 1100oC oraz dużą odpornością. Stosowany do produkcji elementów grzejnych pieców oraz w lotnictwie na elementy silników pracujących w wysokich temperaturach.

Podekran 29. Alnico

Alnico jest to stop aluminium, niklu i kobaltu z domieszką żelaza i miedzi. Stop ten stosowany jest w produkcji magnesów trwałych, gdyż wykazuje silne właściwości ferromagnetyczne.

Podekran 30. Nitinol

Nitinol to Stop niklu i tytanu (Ni-Ti). Ciekawostką związaną z tym stopem jest to, że należy do grupy tak zwanych materiałów inteligentnych, posiadających pamięć kształtu. Pamięć kształtu związana jest z termosprężystymi przemianami mertenzytycznymi. W praktyce pamięć kształtu polega na powrocie do pierwotnego, ustalonego kształtu, w wyniku podgrzania ciała do temperatury powyżej temperatury przemiany mertenzytycznej. Przykładowo temperatura ta dla składu stechiometrycznego Ni-Ti 1:1 wynosi 65oC. Inną ciekawą cechą wynikającą z pierwszej jest tzw. pseudosprężystość materiału posiadającego pamięć kształtu – materiał odkształca się pod wpływem zmian temperatury. Nitinol znajduje zastosowanie miedzy innymi w biomedycynie (leczenie złamań, chirurgia), a także na pochłaniacze drgań i czujniki temperatury.

Koniec