SLAJD 4:

Wykres przedstawia zamknięty cykl przemian silnika termodynamicznego. W układzie p (ciśnienie) V (objętość) pole zakreskowane odpowiada pracy wykonanej w jednym cyklu. Dla wybranych punków  A i B podano odpowiadające im makroskopowe parametry termodynamiczne p(ciśnienie), V(objętość), T(temperatura).

SLAJD 5:

Przedstawia diagram ilustrujący pracę silnika termodynamicznego z punktu widzenia zasady zachowania energii. Q1- oznacza ciepło pobierane ze źródła o temperaturze bezwzględnej T1, Q2- oznacza ciepło oddane do chłodnicy o temperaturze bezwzględnej T2, W – oznacza pracę zyskaną w cyklu. Grubości strzałek na diagramie dobrano w taki sposób, aby podkreślić wartości ciepłe i pracy.

SLAJD 6:

Wykres przedstawia zamknięty cykl przemian silnika doskonałego (Carnota). Zakreskowany szary obszar ograniczony dwoma adiabatami i dwoma izotermami odpowiada pracy zyskanej w jednym cyklu. Cykl charakterystyczny dla silnika zachodzi zgodnie z ruchem wskazówek zegara – w kolejności rozprężanie izotermiczne w temperaturze T1 (pobieranie ciepła Q1), rozprężanie adiabatyczne do osiągnięcia temperatury T2, izotermiczne sprężanie w temperaturze T2 (oddawanie ciepła Q2), adiabatyczne sprężanie do osiągnięcia temperatury T1. Cykl odwrotny jest charakterystyczny dla chłodziarki zachodzi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

SLAJD 8:

Program Modellus 1.2 pl ilustruje wzór przedstawiony na poprzednim slajdzie (sprawność silnika w funkcji temperatur)

- Dla stałej wartości T1 i rosnącej T2.

- Dla stałej T2 i malejącej T1.

SLAJD 9:

Spalinowy silnik czterosuwowy z zapłonem iskrowym działa w oparciu o cztery podstawowe cykle (suwy):

- Suw ssania, w którym mieszanka paliwowo-powietrzna zostaje zassana do komory cylindra.

- Suw sprężania, w którym tłok przesuwa się ku górze by pod koniec doszło do zapłonu za pomocą elektrycznej iskry świecy.

- Suw pracy (roboczy), w którym po zapłonie mieszanki następuje wybuch i tłok zostaje przesunięty gwałtownie w dół.

- Suw wydech, w którym tłok przemieszczając się ku górze usuwa spaliny powstałe podczas wybuchu.

W opisanych suwach ruch posuwisty tłoka zamieniany był na ruch obrotowy za pomocą wału korbowego zaznaczonego na rysunku.