EKRAN 1. Działalność gospodarcza człowieka zagrażająca środowisku naturalnemu.

Jezioro Aralskie

Zwane również Morzem Aralskim, ze względu na  dawniej zajmowaną, bardzo dużą powierzchnię (68 tys. km2). Znajduje się w Azji centralnej, pomiędzy Kazachstanem a Uzbekistanem. Głównymi dopływami są rzeki: Amu-daria i Syr-daria, jego aktualna powierzchnia to 13,5 tys. km2).

Jest ono jednym z najbardziej ekstremalnych przykładów niszczycielskiej działalności człowieka. W latach swojej świetności, jezioro Aralskie było niezwykle ważne pod względem gospodarczym dla swojego regionu. Zarówno dla rybaków, jak i dla firm transportowych, oraz dla okolicznych mieszkańców.

Rysunek1.LO2. Mapa jeziora Aralskiego z 1851r.

EKRAN 2. Degradacja Jeziora Aralskiego.

W 1918 r. władze radzieckie postanowiły na skalę masową uprawiać bawełnę (tzw. „białe złoto”). W związku z tym, odprowadzano z Amu-darii i Syr-darii wodę, aby nawadniać tereny pod uprawę. Ze względu na klimat i błędne rozplanowanie inwestycji woda wsiąkała w grunt lub wyparowywała i nie docierała ani na pola, ani do Jeziora. Jezioro Aralskie pozbawione dopływu wody ze swoich dwóch najważniejszych źródeł, zaczęło stopniowo wysychać i zmniejszać swój obszar.

Rysunek2.LO2. Zmniejszanie się powierzchni jeziora Aralskiego (fot. NASA, źródło: http://www.newsweek.pl/bins/media/fileupload/23/23e0/23e0f1a6ffc7408781385fd7d8e4abe9.jpg)

AKTYWNOŚĆ

Na podstawie własnych informacji i doświadczeń, oraz innych źródeł, napisz :

Jakie regiony na świecie zatruwają środowisko oraz jakie obszary na świecie są najbardziej zdegradowane. Swoją odpowiedź, umieść pod założonym tematem na Forum. Wasze odpowiedzi nie mogą się powtarzać.

EKRAN 3. Biogazownia

BIOGAZOWNIA

Biogazownia – to instalacja, produkująca biogaz z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych i innych odpadów organicznych  -  takie jak osady z oczyszczalni ścieków, odpady pozostałe z uboju lub wytwarzania artykułów spożywczych.

Podział biogazowi zależy od tego z jakiej biomasy wytwarza się biogaz (Rys. 1)

BIOGAZOWNIA

na składowisku odpadów

przy oczyszczalni ścieków

rolnicza

Rysunek2.LO2. Rodzaje biogazowni.

Produkowany w ten sposób biogaz jest użytkowany na potrzeby własne, a także (w przypadku większych biogazowi), może być dystrybuowany i sprzedawany.

EKRAN 2. Budowa biogazowni.

Podstawowe części instalacji biogazowej to:

- układ podawania biomasy,

- komora fermentacyjna,

- zbiornik magazynujący przefermentowany substrat,

- zbiornik na biogaz,

- agregat wytwarzający prąd (prądotwórczy).

Rysunek 2. Schemat biogazowi (źródło: http://www.mutag.pl/page16.php)

Linki poszerzające zagadnienie (łącznie z praktycznymi wskazówkami):

http://www.mutag.pl/page8.php

http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic969344.html

http://biogazownierolnicze.pl/

http://portalbiogazowy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=99&Itemid=102

EKRAN 3. Oczyszczalnia ścieków.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia ścieków  to zespół obiektów i urządzeń, które oczyszczają  ścieki pochodzące z gospodarstw domowych i fabryk, ze szkodliwych i chorobotwórczych substancji, przed wypuszczeniem ich do rzek, jezior i gruntu.

Ścieki oczyszcza się głównie z zawiesin i rozpuszczonych w nich koloidów, poprzez takie działania jak:

1. Oczyszczanie mechaniczne :

- na kratownicy,

- na sicie,

- w piaskownikach,

- w osadnikach,

- we flotatorach.

2. Oczyszczanie chemiczne:

- dodawanie koagulantu, i w wyniku tego wytrącanie się wodorotlenków żelaza oraz glinu wraz z niepożądanymi substancjami,

Oczyszczanie chemiczne stosuje się najczęściej na odpadach przemysłowych, których składniki nie ulegają biologicznemu rozkładowi.

3. Oczyszczanie biologiczne:

Polega na rozłożeniu (lub przyspieszeniu rozłożenia) obecnych w ściekach substancji  biologicznych.

Do tego procesu wykorzystuje się bakterie:

- obecne w osadzie czynnym (zawieszone w toni ścieków),

- obecne w utwardzonej już biomasie (tzw. złoża biologiczne).

EKRAN 4. Udział bakterii w oczyszczaniu ścieków i rodzaje oczyszczalni.

Bakterie są jednym z najważniejszych czynników przeprowadzania bioremediacji (czyli oczyszczania zanieczyszczeń z wód oraz gruntów). Mikroorganizmy przyspieszają procesy nitryfikacja (tlenowe) i  denitryfikacja(beztlenowe). Aby zwiększyć ich efektywność w tym kierunku również pracuje się aby zostały mikroorganizmami genetycznie modygikowanymi (GMM).

Pod kątem sposobu oczyszczania, można wyróżnić różne rodzaje oczyszczalni:

OCZYSZCZALNIA

ŚCIEKÓW

CHEMICZNA

BIOLOGICZNA

HYDROBOTANICZNA

MECHANICZNA

Rysunek2.LO2.Rodzaje oczyszczalni ścieków.

Linki poszerzające zagadnienie (łącznie z praktycznymi wskazówkami):

http://muratordom.pl/instalacje/instalacje-kanalizacyjne/ile-kosztuje-budowa-przydomowej-oczyszczalni-sciekow,38_7059.html

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przydomowa_oczyszczalnia_%C5%9Bciek%C3%B3w

http://biopreparaty-ecoway.pl/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-bakterie-do-szamba/

http://www.mpwik.com.pl/fundusze-unijne/oczyszczalnia-sciekow-czajka

http://www.celmax.czwa.pl/bakterie/?p=p_3&sName=Do-oczyszczalni