Konspekt oraz zbiór wskazówek dla nauczyciela do lekcji,

przeprowadzonej w klasie II/III szkoły ponadgimnazjalnej,

z przyrody: Hipsometryczna skala barw. Mapa hipsometryczna.

### Zestawienie uwag do prezentacji (zawartych w prezentacji w pliku .ppt jako komentarze) wraz z sugestiami.

Slajd 4.

Zdjęcie przedstawia Tarnicę najwyższy szczyt polskich Bieszczadów. W przypadku wszystkich rodzajów map, warstwice ustala się w wysokościach stanowiących jakąś wielokrotność obowiązującej jednostki, przykładowo co 100m, lub co 20m jak w znajdującym się powyżej opracowaniu. Gęstość cięcia warstwicowego musi być dobrana do skali mapy i rzeźby terenu, im cięcie mniejsze tym dokładniejsza mapa – ograniczeniem dokładności jest czytelność mapy, gdy warstwic jest za dużo nie dość że „nachodzą na siebie” to zasłaniają inne elementy mapy takie jak drogi, rzeki nazwy miast przez co mapa staje się nieczytelna. W obowiązujących w Polsce mapach topograficznych stosuje się państwową instrukcję K-2, w mapach wielkoskalowych instrukcję K-1. Natomiast w przypadku map ogólnogeograficznych, poglądowych czy tematycznych przeznaczonych do indywidualnego użytku (na przykład turystycznych) jest to arbitralna decyzja kartografa od której zależy czytelność i walory użytkowe mapy.

Slajd 8.

Nie jest to mapa hipsometryczna w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, gdyż nie zastosowano żadnego odwzorowania sytuacyjnego ani wysokościowego, jest to subiektywna skala wysokości, wykonana w odcieniach umbrii palonej, gdzie stopień nasycenia koloru wzrastał wraz z wysokością.

Slajd 9.

Przykładem może być ta mapa Ameryki północnej z 1877r, nie posiada ona odwzorowania warstwicowego, barwny układ wysokości został przedstawiony w sposób schematyczny wyróżniając 3 zakresy kolorów, przy czym zasięg pasm górskich jest bardzo schematyczny i uproszczony. Przykładowo Kordyliery , których najwyższym szczytem jest McKinley 6194 m n.p.m. są oznaczone takim samym kolorem co Apallachy z najwyższym wierzchołkiem Mount Mitchell 2037 m n.p.m.  Jest to bardziej wizja artystyczna kreślarza niż prawdziwa mapa hipsometryczna, która do czasu opracowań Eugeniusza Romera praktycznie nie była spotykana.

Slajd 10.

Barwne mapy hipsometryczne wbrew panującej w Polsce obiegowej opinii nie są wynalazkiem prof. Romera. W momencie wydania atlasu Atlas geograficznego w 1908r były już znane, skala Romera została zaczerpnięta ze skali barwnej stosowanej między innymi od ok 40-lat w wydawnictwie Bartholomew. Niemniej jednak w owym czasie nikt nie stosował map z jednoznaczną skalą hipsometryczną (wypełnieniem barwnym przestrzeni pomiędzy interpolowanymi matematycznie warstwicami) a nieliczne opracowania posiadały z reguły kolorystykę odzwierciedlającą hipsometrię wrysowywaną „na oko” przez kreślarza.

Slajd 13.

Uzasadnieniem stosowania takiej palety były naukowo potwierdzone obserwacje że wzrok człowieka rejestruje barwy cieplejsze jako pozornie bliższe naszym oczu, przez co tak kolorowana mapa barwna sprawia wrażenie plastyczności. Tak naprawdę wszystkie palety stosowane na świecie są w miarę zbliżone do skali Romera. Doliny zawsze mają kolor zielony, który ze wzrostem wysokości zmienia się w odcienie żółte lub brązowe. Różnie są interpretowane góry, w skali Romera najwyższe szczyty charakteryzują się przejściem barwy brązowej w czerwoną, inne skale obejmują przejście brązu w ciemnobrązowy i czarny, wprowadza się także niekiedy kolor biały lub niebieski dla najwyższych wierzchołków (pokrytych wiecznym śniegiem) – szczególnie w kartografii amerykańskiej.

Slajd 14.

Ponieważ Polska jest krajem o zdecydowanej przewadze nizin, oraz wyżyn o niewielkich wysokościach, wielokrotnie mniejszych niż nieliczne powierzchniowo góry, najczęściej stosuje się skalę barwną zbliżoną do logarytmicznej. Cechuje się ona rozpiętością 0-2500m, ale zagęszczenie progów jest tym gęstsze im mniejsza wysokość, dzięki czemu uzyskuje się możliwie dobre uwidocznienie rzeźby terenu na Polskim Niżu, a zarazem generalizacje rzeźby górskiej, która z racji niewielkiego obszaru gór w Polsce i tak byłaby nieczytelna z racji zbyt dużego zagęszczenia izolinii przykładowo w Tatrach.

Slajd 16.

Aby interpolacja przebiegała sprawnie i dawała przebieg warstwic jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości, nie należy ich mierzyć w miejscach wzdłuż przewidywanego przebiegu warstwic, ale dokładnie w odwrotny sposób, a więc starać się pomierzyć szczyt wzniesień, przełęcze, dna dolin podążając wzdłuż linii grzbietowych oraz linii najszybszego spadku. Są dwie podstawowe metody, metoda punktów rozproszonych polegająca na pomiarze punktów leżących w oczkach na przykład siatki kwadratów (lub nieregularnej chmury punktów wygenerowanej przez komputer) jest stosowana w automatycznych pomiarach wykonywanych przez komputery na podstawie zdjęć lotniczych lub satelitarnych, skanery laserowe itp. Jest to metoda nie uwzględniająca kształtu terenu, przypominająca wykonywanie zdjęcia aparatem cyfrowym, jest to dokładna metoda eliminująca wpływ błędów człowieka o ile mierzy się odpowiednio dużo punktów. Drugi sposób to pomiar profili i punktów charakterystycznych, polegającym na takim doborze punktów aby układały się wzdłuż linii prostopadłych do dominującej rzeźby terenu (przykładowo profile prostopadłe do doliny rzeki, lub podłużnego wzniesienia). Metoda ta daje bardzo dobre odwzorowanie terenu przy pomiarze niewielkiej ilości punktów ale nie jest to metoda w pełni automatyczna i jest bardzo czuła na błędny wybór punktów.

Slajd 17.

Triangulacji obszaru trzeba dokonać w taki sposób aby powstały tylko trójkąty, tzn jeśli jedna komórka jest przykładowo czworokątem trzeba ją podzielić na dwa trójkąty. Sposobów podziału na trójkąty jest wiele, przykładowo każdy czworokąt można podzielić na dwa trójkąty w dwa niezależne sposoby (łącząc ze sobą przeciwległe wierzchołki). Sieć triangulacyjna powinna być zoptymalizowana w kierunku jak najkrótszych połączeń.

### Zadanie do samodzielnego wykonania.

Zadanie może polegać na samodzielnym tworzeniu mapy hipsometrycznej, od danych wyjściowych jakimi jest zbiór punktów o znanej wysokości, przykładowe materiały dołączone w katalogu pozwalają na przyjęcie jako punkt wyjściowy dowolnego etapu pracy.  Najbardziej czasochłonna jest interpolacja, można ją wykonywać analitycznie za pomocą kalkulatora odmierzając odległość linijką (przeliczając z proporcji) lub graficznie wówczas potrzebna jest linijka i ekierka, nauczyciel nadzorujący tą prace musi znać tą metodę i posiadać elementarną biegłość w jej stosowaniu gdyż sprawia ona uczniom duży problem. Można pominąć interpolacje i rozpocząć pracę od pliku zawierającego triangulacje oraz wyinterpolowane punkty przecięcia warstwic z liniami siatki. W tym przypadku zadaniem uczniów jest właściwe połączenie punktów warstwicami oraz ich wyoblenie (przy odrobinie wprawy można to wykonać jednoetapowo choć lepiej jest łączyć punkty cienkimi liniami prostymi ołówkiem, a po akceptacji wykreślić zaokrąglone warstwice grubą linią). Ostatnim etapem jest dobór własnych barw i pokolorowanie obszarów, można zasugerować stosowanie skali zbliżonej do Romerowskiej itp. gdyż plastyczne oddanie rzeźby wymaga konsekwentnego doboru barw i mapa z przypadkowymi kolorami będzie wyglądać źle. Ludzki mózg interpretuje kolory cieplejsze oraz jaskrawsze jako bliższe a zimniejsze i ciemniejsze jako dalsze i aby uzyskać efekt trójwymiarowości uczniowie muszą stosować się do tej zasady.