Konspekt oraz zbiór wskazówek dla nauczyciela do lekcji,

przeprowadzonej w klasie II/III szkoły ponadgimnazjalnej,

z przyrody: Mapa topograficzna – graficzny obraz terenu. Mapy tematyczne jako graficzne źródło informacji.

### Zadanie do samodzielnego wykonania – praca z mapą topograficzną.

Metoda 1 – Mapa tradycyjna.

Najlepsze są arkusze map w skali 1:25 000 i 1:10 000, znajdują się one dość często na wyposażeniu pracowni geograficznych, ponadto istnieje możliwość zakupu przez szkołę w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej (zależnie od starostwa – najczęściej komórka jest oznaczona jako „Sprzedaż map topograficznych”) itp.), lub zamówić w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Na stronie http://www.codgik.gov.pl/mapy-topograficzne.html są dostępne formularze do zamówienia map drogą elektroniczną, zostają one przesłane pocztą wraz z fakturą na wskazany adres. Należy skorzystać z zakładki strony http://serwisy.codgik.gov.pl/topo/ na której znajduje się prosta przeglądarka godeł map, gdyż na zamówieniu należy wpisać godło mapy. Nauczyciel musi wcześniej dysponować mapami, aby dostosować ćwiczenia do rejonu w którym będą prowadzone zajęcia. Uczniowie powinni wcześniej zapoznać się z mapą, tak aby korzystać zarówno z legendy mapy jak i w celu ułatwienia mogą dysponować wydrukowanym słowniczkiem podstawowych symboli topograficznych [klasa2_Przyroda_T65_Wybrane_znaki_topograficzne_w01].

Praca z mapą musi być dostosowana do wiedzy uczniów oraz dostępnych map, najlepiej jeśli mapa obejmuje rejon szkoły i zamieszkania uczniów, tak aby mogli na niej odszukać swoje domy oraz budynki i obiekty topograficzne takie jak rzeki, drogi i mosty znane ze swojej okolicy. Przykładowe zadania, które można zrealizować, uszeregowane do najłatwiejszych do najtrudniejszych, mogą się prezentować następująco:

- Odnalezienie na mapie zadanego obiektu (szkoła, dom rodzinny, kościół itp.) i odczytanie jego współrzędnych z wykorzystaniem linijki i siatki współrzędnych znajdującej się na mapie.

- Odnalezienie na mapie obiektu o zadanych przez nauczyciela współrzędnych.

- Pomiar odległości pomiędzy wskazanymi przez nauczyciela obiektami (pomiar odległości linijką i przeliczenie w oparciu o skalę mapy, lub z wykorzystaniem kroczka i podziałki liniowej).

- Oszacowanie wysokości zadanego obiektu na podstawie warstwic.

- Pomiar powierzchni obiektu powierzchniowego (kompleks leśny, jezioro itp.) metodą graficzną – przekalowaniu ołówkiem konturu obiektu na papier milimetrowy oraz policzenie ilości kwadratów po wcześniejszym obliczeniu powierzchni jednego kwadratu (1mm x 1mm) na powierzchnie terenową w oparciu o skalę mapy. Lub metodą analityczną, poprzez przekalkowanie kontury obiektu za pomocą ołówka na folie kreślarską, podział na figury proste (prostokąty, trójkąty, romby itp.) oraz analityczne obliczenie ich sumarycznej powierzchni.

Metoda 2 – Korzystanie z wirtualnej mapy topograficznej.

Podstawą będzie mapa topograficzna w skali 1:10 000 i 1:25 000, która zeskanowana i wpasowana w układ współrzędnych „1992” stanowi jedną z zakładek tematycznych polskiego Geoportalu: http://www.geoportal.gov.pl/ , na stronie głównej po wyborze zakładki „MAPY” oraz powiększeniu interesującego nas obszaru kraju wybieramy opcje „RASTER”.

1,2

3

5

Geoportal pozwala na dokonanie klasycznych czynności związanych z czytaniem mapy takich jak przeliczanie odległości, odczytywanie współrzędnych w sposób całkowicie automatyczny i bezmyślny, bardziej zasadna jest praca z tym narzędziem jako uzupełnienie metody 1, a nie jako jedyna metoda korzystania z map.

- Podczas przesuwania kursora po ramce mapy, w lewym dolnym rogu są wyświetlane współrzędne płaskie w układzie „1992” oraz współrzędne geograficzne, co umożliwia zarówno odczytanie współrzędnych znalezionego obiektu jak i odnalezienie obiektu o znanych współrzędnych.

- Do pomiaru odległości służy narzędzie  umożliwiające pomiar odległości zarówno odcinka jak i sumarycznej długości linii łamanej – program wyświetla wszystkie odcinki przez nas wskazane oraz przy ostatnim w miejscu kursora odległość sumaryczną.

- Do skanów map topograficznych nie jest dołączony model DTM (numeryczny model terenu) dlatego jesteśmy zmuszeni odczytywać wysokości tak samo jak na analogowej mapie z wykorzystaniem warstwic.

- Do pomiaru powierzchni służy narzędzie    umożliwiające pomiar powierzchni zamkniętego obszaru, który wskazujemy przez kliknięcie w punktach załamania, powierzchnia podawana jest w arach. Nie ma znaczenia czy obwiednie zaznaczamy w lewą czy prawą stronę, natomiast algorytm nie wykrywa figur skręconych (których boki przecinają się) i wyliczane wówczas powierzchnie są błędne.

### Zadanie do samodzielnego wykonania – praca z mapą topograficzną wyjście w teren.

Wyjście w teren wymaga posiadania map papierowych (patrz Zadanie 2 Metoda 1), wydruk z Geoportalu jest możliwy jako zrzut ekranowy, oczywiście możliwe jest także po założeniu konta sciąganie rastrów za pomocą dostępnych w internecie nakładek. Ta metoda jednak choć powszechna w środowisku geodetów łamie regulamin korzystania w usług Geoportalu  (pkt III ppkt 4 oraz pkt V ppkt 2.2) dlatego nie należy jej polecać. W zasadzie jedynym legalnym źródłem bezpłatnej mapy topograficznej jest samodzielne wydrukowanie całego zrzutu ekranowego przez uczniów we własnym zakresie. Warto nadmienić także że na przedwojenne mapy WIG wygasły prawa autorskie i obecnie mogą być drukowane, reprodukowane i powielane w dowolnym celu, choć z racji na zupełną nieaktualność w miastach nie nadają się do tego ćwiczenia.

Ćwiczenie musi zostać przygotowane przez nauczyciela, gdyż zależy od skali i aktualności dostępnych map oraz lokalizacji szkoły. Aby uczniowie mogli korzystać z mapy muszą zorientować ją sytuacyjnie oraz kierunkowo. Orientacja sytuacyjna nie stanowi większego problemu po samodzielnej pracy uczniów nad zadaniem nr 2, odnalezienie na mapie budynku szkoły lub znajdujących się w sąsiedztwie szkoły charakterystycznych budynków nie powinno nastręczać trudności. Orientacje mapy w kierunkach świata można przeprowadzić na dwa sposoby:

- Za pomocą kompasu lub busoli – kładziemy mapę poziomo, najlepiej na stoliku lub ławce, w miejscu w którym się znajdujemy ustawiamy kompas lub busolę, następnie obracamy arkusz mapy tak aby kierunek północy na mapie pokrył się z kierunkiem północy wskazywanym przez kompas.

- Za pomocą szczegółów terenowych – aby była możliwa musimy oprócz ustalenia punktu w którym się znajdujemy, widzieć w terenie jeszcze jeden charakterystyczny punkt, który również możemy rozpoznać na mapie. Najlepiej do orientacji nadają się obiekty dalekie, takie jak wieże kościołów, kominy fabryk, lub słupy wysokiego napięcia – ważne aby obiekt był mały i niepowtarzalny. Ten punkt służy jako punkt odniesienia do obrócenia mapy w właściwym kierunku.

### Zadanie do samodzielnego wykonania – praca z mapą posiadająca siatkę współrzędnych GPS.

Ćwiczenie należy przeprowadzić z wykorzystaniem map turystycznych zawierających siatkę zgodną ze standardem GPS, obecnie takie rozwiązanie staje się standardem i większość map wydawanych przez takie wydawnictwa jak „Compass”, „Demart” , „ComfortMap” itp. stosuje ten standard. Dobrym rozwiązaniem jest zapowiedzenie uczniom aby przynieśli posiadane przez siebie mapy (na przykład miejsc gdzie spędzili wakacje itp.), nie koniecznie terenów Polski (dobrym przykładem są tu Słowackie mapy „VKU Harmenec” zawierające siatkę kartograficzną w układzie GPS (WGS-84) oraz dodawaną do każdego arkusza linijkę z kontowym podziałem innym dla długości a innym dla szerokości geograficznej).

- Dzielimy uczniów na grupy, w zależności od ilości posiadanych map, oraz każdej grupie zadajemy jakiś charakterystyczny obiekt, który łatwo można rozpoznać zarówno na mapie (najlepiej jak jest zaznaczony symbolem, lub jest to na przykład skrzyżowanie dróg albo wieża kościoła itp) jak i na zdjęciu satelitarnym.

- Zlecamy uczniom ustalić możliwie jak najdokładniej współrzędne tego obiektu, najlepiej metodą interpolacji (linijka i przeliczenie z proporcji), lub za pomocą wykonanej wcześniej podziałki sekundowej ułatwiającej szacowanie.

- Przeliczyć współrzędne ze stopni, minut i sekund na zapis ułamkowy.

- Wprowadzić współrzędne ułamkowe do wiersza poleceń witryny GoogleMaps http://maps.google.pl/

- Kliknąć „szukaj”, następnie ocenić po pozycji wskaźnika dokładność wyznaczenie szczegółu topograficznego w oparciu o mapę turystyczną. Wyniki czasem bywają zaskakujące, poniższe zdjęcie pokazuje wyznaczenie Barbakanu, w oparciu o mapkę z Informacji Turystycznej Miasta Kraków.

### Zadanie do samodzielnego wykonania – praca z odbiornikiem GPS.

Najlepiej nadają się turystyczne odbiorniki GPS, gdyż są dość dokładne, można także skorzystać z telefonów z wbudowanym modułem GPS, palmtopów itp. Nie są istotne wbudowane mapy i systemy nawigacji typu „TomTom” czy „Automapa”, chodzi o odczyt współrzędnych. Większość osób korzystała z nawigacji ale za pewne nigdy nie chodziła po terenie odludnym z odbiornikiem GPS korzystając z waypointów lub map rastrowych, dlatego nie jest świadoma rzeczywistej dokładności tych urządzeń gdyż system „dociąga” naszą pozycje do najbliższej drogi przez co wydaje nam się że jest niemal bezbłędny.

Aby przeprowadzić ćwiczenie trzeba wcześniej w serwisie GoogleMaps rozeznać jakość i zdjęć satelitarnych lub lotniczych okolic szkoły oraz wybrać charakterystyczne obiekty. Dość dobrze sprawdza się w tym celu boisko piłkarskie oraz skrzyżowania dróg lub alejek oraz place, fontanny i pomniki w parkach.

- Dzielimy uczniów na grupy tak aby każda posiadała jeden odbiornik GPS.

- Wyznaczamy listę obiektów charakterystycznych do pomiaru, dobrze jest wybrać jakiś obiekt znajdujący się pod ścianą (zwłaszcza obitą blachą), pod metalowym banerem reklamowym lub możliwie blisko trakcji tramwajowej (kolejowej lub trolejbusowej), gdyż w szczególności moduły GPS wbudowane w telefony komórkowe nie posiadające anten ekranowanych przez sygnałem odbitym często w takich miejscach podają wyniki bardzo mocno zafałszowane.

- Dokonujemy konfrontacji z modelem GoogleMaps http://maps.google.pl/ analogicznie jak w ćwiczeniu 4.

Warto nadmienić że model terenu, znajdujący się na witrynie internetowej GoogleMaps nie jest nieomylny, jednak zdjęcia są wpasowywane z dokładnością subpikselową a więc pojedynczych metrów a w przypadku ortofotomapy utworzonej metodą aerotriangulacji na terenie miast, są to dokładności kilkudziesięciu centymetrów. Dlatego w naszym przypadku można rozpatrywać ten model jako wystarczająco dobry układ odniesienia.