- Mikroskopia fluorescencyjna

Luminescencja

Luminescencja – emisja fal świetlnych przez ciało (nazywane luminoforem) pod wpływem innym, niż działanie wysokiej temperatury. Promieniowanie to jest generowane przy przejściu atomów lub cząsteczek ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego.

Wyróżniamy, m.in., fotoluminescencję (emisja wywoływana przez pochłonięcie promieniowania elektromagnetycznego z obszaru widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni), którą możemy podzielić na:

- fluorescencję (świecenie jest zjawiskiem krótkotrwałym, zanika wraz z przerwaniem wzbudzania; jest wynikiem zmian energii wewnątrz atomów lub cząsteczek danej substancji),

- fosforescencję (emisja światła rozpoczyna się dopiero po pewnym czasie od wzbudzania i może trwać przez dłuższy czas; jest wynikiem zachodzących zmian energii między cząsteczkami związku).

Reguła Stokesa

Stan wzbudzenia elektronu jest bardzo nietrwały i elektron szybko przechodzi w stan podstawowy, pozbywając się nadmiaru energii poprzez emisję fotonu, którą obserwujemy jako fluorescencję.  Cząsteczka, podczas stanu wzbudzonego, traci także energię poprzez zderzenia z innymi cząsteczkami, dlatego energia emitowanego fotonu jest mniejsza lub równa energii fotonu zaabsorbowanego.

Przekłada się to także na długość fali emitowanego fotonu (im energia mniejsza, tym fala dłuższa), a więc następuje przesunięcie widma promieniowania w kierunku czerwieni. Obserwowana różnica w długości fali nosi nazwę reguły Stokesa. Opiera się na niej działanie mikroskopu fluorescencyjnego.

Mikroskopia fluorescencyjna

Wyróżniamy dwa sposoby oświetlania preparatu:

- system diailuminacji – źródło światła znajduje się bezpośrednio pod preparatem, tak samo jak w klasycznym mikroskopie optycznym

- system epiiluminacji – promienie UV padają na preparat od góry od strony obiektywu. Źródło światła znajduje się zazwyczaj z boku, a na preparat kierowane jest przez dzięki zwierciadłu półprzepuszczalnemu znajdującemu na linii preparat-obiektyw. Oświetlenie to jest obecnie częściej stosowane, ponieważ wiązka wzbudzająca (promienie UV) po przejściu przez badaną próbkę ulega rozproszeniu i w zdecydowanej większości nie wraca do obiektywu, a obraz tworzony jest praktycznie wyłącznie przez promieniowanie emitowane na drodze fluorescencji z preparatu. Polepsza to jakość obrazu i zmniejsza ekspozycję prowadzącego badania na szkodliwe dla żywych komórek promieniowanie UV.

Źródłem światła w mikroskopie fluorescencyjnym jest zazwyczaj wysokociśnieniowa lampa rtęciowa, ale często spotykane są także lampy ksenonowe, halogenowe i lasery (argonowe, argonowo-kryptonowe praz helowo-neonowe).

Za źródłem światła znajdują się filtry cieplne, których zadaniem jest wyeliminowanie promieniowania podczerwonego, dzięki czemu preparat i cały mikroskop zabezpieczone są przed nadmiernym przegrzewaniem. Kolejnym elementem jest filtr wzbudzający, przepuszczający tylko fale odpowiedniej długości, konieczne do wzbudzenia fluorescencji w badanej próbce.

Następnie fala (w mikroskopie typu epi), odbijając się od półprzepuszczalnego zwierciadła, trafia przez obiektyw na badaną próbkę, powoduje wzbudzenie fluorescencji, a pochodzące z niej promieniowanie widzialne przez obiektyw i półprzepuszczalne zwierciadło trafia na filtr barierowy (supresyjny), który przepuszcza jedynie widzialną część widma, zatrzymując promieniowanie ultrafioletowe.

Poniżej został przedstawiony schemat mikroskopu fluorescencyjnego:

Źródło obrazka: Kurczyńska E., Borowska-Wykręt D., Mikroskopia świetlna w badaniach komórki roślinnej. Ćwiczenia, Warszawa 2013.