Karta pracy do tematu 29: Zobaczyć niewidoczne:
wynalezienie mikroskopu, ulepszanie jego budowy

Rozwiązania

- Krótko przedstaw etapy rozwoju mikroskopu optycznego.

1590 – Hans i Zachariasz Janssen wykonują pierwszy mikroskop

1677 – Antoni van Leeuwenhoek udoskonala mikroskop, uzyskuje powiększenia rzędu 270x

1893 – August Köhler opracowuje metody oświetlania preparatów

- Uzupełnij tekst:

„Mikroskop składa się z dwóch głównych zespołów: mechanicznego oraz optycznego. W skład tego pierwszego wchodzą: podstawa, statyw, stolik przedmiotowy, tubus, rewolwer i śruby. Zadaniem podstawy jest zapewnianie stabilności urządzenia, zaś statyw utrzymuje stolik przedmiotowy i tubus. Obrotowa tarcza umożliwiająca szybkie przełączanie obiektywów nosi nazwę rewolwer. Wzajemne położenie obiektywu i preparatu regulują dwie śruby: mikro- i makrometryczna, co pozwala na uzyskanie pożądanej ostrości obrazu.

W drugim zestawie źródło światła służy do oświetlania preparatu, zaś filtry umożliwiają uzyskanie światła monochromatycznego, czyli jednej barwy. Przesłona reguluje ilość światła docierającego do preparatu, a w konsekwencji jasność uzyskiwanego obrazu. Za podawanie światła na preparat odpowiada układ soczewek zwany kondensorem. Zaś obiektyw i okular to dwa główne elementy odpowiedzialne za powiększanie obrazu”.

- Podpisz elementy mikroskopu:

- Okular osadzony w tubusie

- Rewolwer

- Obiektyw

- Śruba makrometryczna

- Śruba mikrometryczna

- Stolik przedmiotowy

- Źródło światła

- Kondensor

- Statyw

- Omów krótko zjawisko plamek Airy’ego.

Plamki Airy’ego to efekt dyfrakcji i interferencji fali świetlnej przechodzącej przez wąską okrągłą szczelinę. Obraz takiego światła ma postać prążków.

- Podaj metody zmiany maksymalnej zdolności rozdzielczej.

- Stosowanie obiektywów o wysokiej aperturze

- Stosowanie olejków immersyjnych

- Zmiana fali światła na krótszą (badania prowadzone w promieniowaniu UV)

- Wykorzystanie mikroskopów elektronowych

- Na podstawie załączonego artykułu „Mikroskopia fluorescencyjna” przedstaw definicję luminescencji.

Luminescencja – emisja fal świetlnych przez ciało (nazywane luminoforem) pod wpływem innym, niż działanie wysokiej temperatury. Promieniowanie to jest generowane przy przejściu atomów lub cząsteczek ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego.

- Przedstaw dwa sposoby oświetlania preparatu w mikroskopii fluorescencyjnej.

System diailuminacji – źródło światła znajduje się bezpośrednio pod preparatem, tak samo jak w klasycznym mikroskopie optycznym

System epiiluminacji – promienie UV padają na preparat od góry od strony obiektywu. Źródło światła znajduje się zazwyczaj z boku, a na preparat kierowane jest przez dzięki zwierciadłu półprzepuszczalnemu znajdującemu na linii preparat-obiektyw.