Karta pracy do tematu 30: Jak to działa?
Połącz dyscypliny nauki, by „zrozumieć” mikroskop elektronowy

Rozwiązania

- Jakie ograniczenie mikroskopu optycznego wpłynęło na rozwój mikroskopów elektronowych?

Mikroskopy optyczne mają ograniczone możliwości uzyskiwania coraz większych użytecznych powiększeń (patrz: „maksymalna zdolność rozdzielcza” z poprzedniej lekcji) i nie da się dokonać znaczącej poprawy bez zmniejszenia długości fali służącej do obserwacji. Kolejnym etapem rozwoju mikroskopu było więc wykorzystanie fal o mniejszej długości.

- O czym mówi hipoteza Louis de Broglie’a?

W 1924 r. francuski fizyk, Louis de Broglie, stawia hipotezę mówiącą, że każde ciało poruszające się ma przyporządkowaną falę a jej długość jest ilorazem stałej Plancka i pędu. Elektrony powinny więc mieć naturę falową.

λ=hmυ

λ – długość fali,

h – stała Plancka,

m – masa elektronu,

ʋ – prędkość elektronu

- Jakie są typowe zdolności rozdzielcze współczesnych mikroskopów elektronowych? Z czego wynika mniejsza, niż szacowana teoretycznie na podstawie długości wykorzystywanej fali, ich zdolność rozdzielcza?

Maksymalna zdolność rozdzielcza, jaką teoretycznie możemy uzyskać w mikroskopie TEM wynosi d = 0,002 nm, co jest wartością mniejszą nawet od średnicy wodoru atomu! W praktyce jednak, zdolność rozdzielcza mikroskopów elektronowych jest mniejsza. Powodem tego jest fakt, że apertura numeryczna obiektywów elektronowych jest o wiele niższa niż w przypadku mikroskopów optycznych, zatem zdolność rozdzielcza współczesnych mikroskopów elektronowych to około 0,1 – 0,5 nm, co i tak sprawia, że osiągają milionowe powiększenie.

- Omów zasadę działania soczewek magnetycznych.

Soczewka elektromagnetyczna to cewka otoczona żelaznym płaszczem z przerwą biegnącą wokół wewnętrznego obwodu cewki. W tym miejscu, wskutek przepływu prądu elektrycznego, wytwarza się silne pole magnetyczne, które ugina strumień elektronów.

- Podaj nazwiska twórców i daty powstania transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM) mikroskopu elektronowego.

1931 – Ernst Ruska konstruuje pierwszy transmisyjny mikroskop elektronowy
1937 – Manfred von Ardenne tworzy pierwszy skaningowy mikroskop elektronowy

- Omów budowę transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM).

Budowę TEM prezentuje poniższy schemat:

Źródło: Litwin J.A., Podstawy technik mikroskopowych, Kraków 1999.

Działo elektronowe jest źródłem wąskiego strumienia elektronów, przyspieszanych do prędkości roboczych, często bliskich prędkości światła. Prędkość o dużej wartości nadaje elektronom silne pole elektryczne, wytwarzane przez anodę i katodę.

Katoda ma postać ostro zakończonego włókna (tzw. filamentu), anoda zaś jest tarczą z niewielkim otworem, przez który z wydostają się bardzo szybko poruszające się elektrony. Katoda otoczona jest osłoną Wehnelta, naładowaną ujemnie, która ma na celu lekkie zakrzywienie toru elektronów w kierunku otworu w anodzie.

W następnym etapie elektrony trafiają na soczewki kondensorowe, których celem jest skupienie strumienia cząstek na preparacie. Po przejściu przez preparat ścieżki elektronów załamywane są przez soczewkę obiektywową, a następnie dwie soczewki projekcyjne. Tak przygotowane elektrony trafiają na ekran luminescencyjny i dzięki zjawisku fluorescencji tworzą na nim obraz.

- Jakie są różnice w obrazach uzyskiwanych z TEM a SEM?

Obrazy uzyskiwane z mikroskopu TEM są płaskie, charakteryzują się niską głębią ostrości. Obrazy pochodzące zaś z SEM, są przestrzenne, sprawiają wrażenie trójwymiarowych, charakteryzują się wysoką głębią ostrości.

- Zapoznaj się z załączonym artykułem „Możliwości zastosowania technik mikroskopii elektronowej transmisyjnej i skaningowej w nauce i diagnostyce”, na podstawie zawartych w nim informacji oraz prezentacji multimedialnej przedstaw obszary zastosowań mikroskopów elektronowych.

Mikroskopy elektronowe znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i techniki.

„Technika mikroskopii elektronowej ujawnia ultrastrukturę cząstek materii ożywionej i nieożywionej. Dzięki temu możemy poznać budowę komórek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych, a także strukturę kryształów, minerałów, stopów metalowych jak i tworzyw sztucznych.

Znajomość morfologii organelli komórkowych i błon cytoplazmatycznych pomaga w zrozumieniu funkcjonowania biologicznego organizmu żywego, przydatna wiec jest w histologii, biologii i weterynarii jak i w dydaktyce. Umożliwia też śledzenie zmian w tkankach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych spowodowanych chorobą lub działaniem substancji chemicznych i fizycznych takich jak trucizny, metale ciężkie, promieniowanie jonizujące lub cieplne. Może przyczynić się do znalezienia sposobu ochrony przed ich szkodliwością lub ocenić działanie uboczne leków lub kosmetyków. Dzięki temu techniki mikroskopii elektronowej mają zastosowanie, toksykologii, farmakologii czy radiobiologii. Szczególną użyteczność mikroskop elektronowy może mieć w onkologii, gdyż pomaga różnicować nowotwory oraz w immunologii do wykrywania umiejscowienia się przeciwciał w tkankach, za pomocą znakowania złotem koloidalnym.

Ma też zastosowanie na przykład w ortopedii, chirurgii i rehabilitacji - poprzez badanie przebiegu gojenia się wszczepów, protez i zastawek, w neuropatologii czy nefropatologii – do uściślania diagnozy.

W mikroskopie elektronowym można wykryć i rozpoznać bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby czy inne pasożyty znajdujące się albo w organizmach żywych albo w paszy, glebie lub ściółce. Możliwe jest zbadanie struktury tych mikroorganizmów jak i zmian morfologicznych jakie powodują w tkankach żywiciela. Czyli technika ta ma zastosowanie dodatkowo w mikrobiologii i ochronie środowiska”.