EKRAN 1. NMR – magnetyczny rezonans jądrowy.

NMR – to zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego (Nuclear Magnetic Resonans). Właściwość tą posiadają wszystkie cząsteczki, dzięki własnemu spinowi (własnemu, czyli niezależnemu od innych sił i otaczających cząsteczek).

Wszystkie izotopy, które zawierają nieparzystą liczbę protonów i / lub neutronów, mają wewnętrzny moment magnetyczny i momentu pędu, czyli spiny niezerowe. Podczas gdy wszystkie izotopy o parzystej liczbie protonów i/lub neutronów, mają całkowity spin zero.

Zjawisko NMR jest najczęściej wykorzystywane do określania struktury chemicznej cząsteczek.

NMR umożliwia obserwację mechaniki kwantowej oraz właściwości magnetycznych jądra atomowego. Pomiar NMR, poszerza możliwości fizyki molekularnej, poprzez wykorzystanie w np. spektroskopii NMR dzięki, której można zbadać strukturę kryształów i materiałów niekrystalicznych. NMR, jest także rutynowo stosowane w medycznych technikach obrazowania, takich jak np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Najczęściej badane są  jądra wodoru  i węgla, niemniej przy użyciu wysokiej spektroskopii NMR badano też jądra m. in. litu, boru, azotu, sodu, fluory oraz krzemu.

NMR – zastosowanie.

Zjawisko NMR jest powszechnie wykorzystywane w medycynie i przemyśle w celu:

-  określenia struktury chemicznej (analiza związków naturalnych i syntetycznych),

- badania procesów dynamicznych (kinetyka reakcji, badania równowag chemicznych),

- badania strukturalne 3D (proteiny, kompleksy proteina-ligand, DNA, RNA, układy proteiny/DNA, polisacharydy),

- projektowanie leków,

- medycyna/przemysł – obrazowanie rezonansem magnetycznym MRI (magnetic resonance imaging).

EKRAN 2. MRI – obrazowanie z wykorzystaniem zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego.

„Jądrowy rezonans magnetyczny (MR) bierze swoją nazwę od mechanizmu badania, który polega na wykorzystywaniu właściwości magnetycznych jąder wodoru. Choć badanie od strony technicznej i fizycznej jest dość skomplikowane, uważa się, że należy do jednych z najbardziej bezpiecznych technik obrazowania. Nie bez powodu MR jest niejednokrotnie niezastąpiony, a pojawienie się tego urządzenia w służbie medycyny zrewolucjonizowało całą diagnostykę.”

Zdjęcie1.LO2. Skaner MRI. (źródło: http://www.ultrasound-scanners.co.uk/medical_equipment/mri_scanners_for_sale.php=

Źródło: http://www.radiologia24.pl/budowa_urzadzenia_rezonansu_magnetycznego_mr.htm , data dostępu 13.08.2013r.

EKRAN 3. MRI – budowa i zasada działania.

Cewki gradientowe umożliwiają wytworzenie gradientu pola magnetycznego w dowolnym kierunku. Silne magnesy wytwarzają jednorodne pole, które powoduje, że momenty magnetyczne lub inaczej spiny jąder wodoru (protonów) porządkują się w kierunku pola. Dodatkowe cewki wytwarzają krótkie impulsy promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Jądra wodoru absorbują energię tych fal radiowych, zmieniają swój stan, a potem oddają energię emitując fale o tej samej częstości (zachodzi więc zjawisko rezonansu). Sygnały te odbierane są przez aparat i można precyzyjnie zlokalizować miejsce, w którym zachodzi emisja.

Jedną z głównych zalet MRI, jest możliwość uzyskania obrazu struktury w różnych płaszczyznach bez uprzedniej zmiany pozycji leżącej pacjenta. Wspomagają ten proces wspomniane wcześniej cewki gradientowe. Dodatkowo badanie MRI jest znacznie bezpieczniejsze. Wadą MRI jest jednak wciąż mała dostępność, ze względu na wysoką cenę skanerów. Dodatkowo lepsze efekty obrazowania kości uzyskuje się przy wykorzystaniu promieniowania rtg.

Znaczenie MRI

Obrazowanie jądrowym rezonansem magnetycznym pozwala, na nieinwazyjne uzyskanie obrazu w wielu płaszczyznach, tak istotnych narządów jak serce czy mózg. Jest o tyle istotne, że np. wielu obszarów mózgu nie można by zbadać, bez uszkodzenia go.

MRI umożliwia skan mózgu, wykrycie np. nowotworu, i zwalczanie go farmakologicznie. Całość odbywa się, nie narażając pacjenta na niezwykle ryzykowną operację mózgu.  W ten sposób również, można wykryć ogniska zapalne lub wady wrodzone u pacjenta. Zobrazowanie ich przez MRI pozwala na precyzyjne zlokalizowanie, tych struktur i leczenie, bez konieczności operacji i związanych z nią powikłań (takich jak ryzyko zakażenia, dłuższa rekonwalescencja).

Rysunek1.LO2. Budowa skaneru MRI. (źródło: http://pldocs.docdat.com/docs/index-579.html?page=2, data dostępu 13.08.2013r.)

EKRAN 4. Współczesne metody tomograficzne.

Tomograf komputerowy

Został opracowany w 1968 roku przez inżyniera elektroniki Godfrey’a Hounsfield’a. Badanie polega na wielokrotnym prześwietlaniu pacjenta odpowiednio uformowaną wiązką promieni rentgenowskich.

Uzyskany obraz uzyskuje się w trzech wymiarach a także w czasie rzeczywistym– co daje nam obrazowanie 4D. Różne rodzaje tkanek absorbują promieniowanie w różnym stopniu.  Dzięki temu można zaobserwować zmiany w funkcjonowaniu narządów np. bicie serca. Ma to znaczenie podczas diagnozowania pracy serca, czy nie ma w niej nie prawidłowości. W ten sposób można również obserwować przepływ krwi przez ten narząd i wykryć występujące anomalie.

Zdjęcie2.LO2. Bicie serca zobrazowane przez tomograf komputerowy. (źródło

http://www.radiologyassistant.nl/en/p48ce14c4dcd2e/cardiac-anatomy.html, data dostępu: 13.08.2013r.)

Nowoczesne tomografy komputerowe są niezwykle precyzyjne i skracając czas badania pacjenta oraz dawkę promieni X jakimi jest naświetlany.

Zdjęcie3.LO2. Porównanie zdjęć wykonywanych przez tomograf komputerowy (CT) i skaner MRI (MRI). (źródło: http://www.medtronic.com/surescan/, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 5. Współczesne metody tomograficzne - PET (Positron Emision Tomography)

Pozytronowa tomografia emisyjna, jest metodą tomograficzną opierającą się na wykorzystaniu zjawiska promieniowania elektromagnetycznego podczas anihilacji pozytronów (czyli połączenia pozytronu z elektronem, w wyniku, którego powstaje to promieniowanie). Polega na zaaplikowaniu pacjentowi promieniotwórczego izotopu wybranego pierwiastka (np. fluor)  a następnie przy pomocy tomografu obserwacji lokowania się znacznika w narządach pacjenta. Znacznik promieniotwórczy może utworzyć tzw. „ognisko gorące” lub „ognisko zimne” . Różne rodzaje ognisk są spowodowane różnym stopniem pochłaniania znacznika. Jeśli znacznik nie jest pochłaniany, obserwujemy tzw. ogniska zimne, natomiast zbyt duże pochłonięcie znacznika obrazuje „ogniska gorące”.

Obraz „ogniska gorącego” oznacza zmiany chorobotwórcze, w których duża ilość znacznika jest wychwycona przez tkanki (najczęściej zmiany w fazie szybkiego wzrostu), natomiast „ogniska zimne” oznaczają brak wychwytu znacznika, bądź jego znikomy wychwyt.

Zaletą PET jest jego duża czułość i precyzyjność. Ponadto badanie PET jest mało inwazyjne dla pacjenta.

Często łączy się badanie PET z tomografią komputerową CT, co pozwala określić zmiany w czasie i połączyć zalety obu badań.

Zdjęcie4.LO2. Zdjęcia mózgu wykonane techniką PET (źródło: http://emedtravel.wordpress.com/2011/05/14/have-you-seen-a-brain-pet-scan, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 6. Współczesne metody tomograficzne – SPECT

Metoda tomograficzna SPECT jest podobna do PET jednak w tym przypadku skaner rejestruje kwanty gamma. Ponieważ kamera SPECT absorbuje kwanty tylko o określonym kierunku, tomografia SPECT pozwala na bardzo precyzyjne określenie miejsca emisji. Wadą badania SPECT  jest mała rozdzielczość – do ok. 1 cm. Tak dokładne obrazowanie ma zastosowanie między innymi w wykrywaniu zmian nowotworowych, w tak wrażliwych narządach jaką jest np. mózg. Kolejną zaletą tego badania jest jego niższa cena w porównaniu do badania PET.

Zdjęcie5.LO2. Zdjęcia mózgu wykonane techniką SPECT (źródło: www.colin-studholme.net, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 7. Badanie morfologii krwi

Badanie morfologii krwi

Badanie morfologii krwi jest jednym najczęściej wykonywanych i najważniejszych badań, w celu sprawdzenia kondycji organizmu i diagnostyki chorób. Parametrami jakie się sprawdza podczas badania morfologii krwi są:

RBC – poziom czerwonych krwinek (Red Blood Cells),

MCV – wskaźnik średniej objętości krwinki czerwonej,

MCH -wskaźnik średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej ,

MCHC – średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach,

WBC – poziom białych krwinek (White Blood Cells)

PLT – poziom płytek krwi,

HGB – poziom hemoglobiny (wskaźnik ten nie należy do badania morfologii krwii, jest jednak oznaczany automatycznie podczas badania),

HCT – hematokryt (stosunek objętości skoagulowanych erytrocytów do objętości całej krwi).

Badanie składu krwi i  osocza

Podczas badania oznacza się również poziom cukrów i białek we krwi. Określenie poziomu cukru we krwi, jest szczególnie ważne dla diabetyków, którzy przy pomocy glukometru mierzą poziom cukru każdego dnia i od niego uzależniają swoją dietę i ewentualną aplikację insuliny. Zawartość cukru we krwi (glikemię) podaje się w miligramach na 100 ml krwi (mg%) lub w milimolach na litr (mmol/l); związek między nimi określany jest wzorem [mmol/l] x 18 = mg%.

Zdjęcie6.LO2. Glukometr (źródło: http://www.mojacukrzyca.org/?a=text&id=123, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 8. Prawidłowa morfologia krwi.

Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób. Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia. Zmiany i wykraczanie poza normy, może być oznaką różnych chorób i schorzeń.

Erytrocyty (RBC – Red Blood Cell)

Norma:	niemowlęta – 3,8 M/µl, kobiety – 3,9–5,6 M/µl,
mężczyźni – 4,5–6,5 M/µl

Zwiększenie ponad normę zdarza się rzadko (np. u osób przebywających wysoko w górach).

Zmniejszenie liczby erytrocytów to objaw anemii. Może być skutkiem utraty krwi (np. z wrzodu żołądka lub dwunastnicy) albo efektem niedoboru żelaza, witaminy B12 lub kwasu foliowego. Inne przyczyny to ciąża i choroby nerek.

Hemoglobina (HGB)

Norma:	kobiety – 6,8–9,3 mmol/l lub 11,5–15,5 g/dl,
mężczyźni – 7,4–10,5 mmol/l lub 13,5–17,5 g/dl

Przekroczenie normy świadczy o odwodnieniu organizmu.

Niskie wartości są oznaką anemii.

EKRAN 9. Prawidłowa morfologia krwi.

Hematokryt (HCT)

Norma:	dzieci do 15 lat: 35–39%,
kobiety: 37–47%,
mężczyźni: 40–51%

Podwyższony wskaźnik może występować w chorobie o nazwie czerwienica i przy odwodnieniu organizmu.

Obniżony wskaźnik może sugerować anemię.

Leukocyty (WBC – White Blood Cell)

Norma:	4,1–10,9 K/µl (G/l)

Zwiększenie ponad normę może być sygnałem, że w organizmie toczy się infekcja lub mamy do czynienia z miejscowym albo uogólnionym stanem zapalnym czy też z białaczką (podwyższone wskaźniki pojawiają się również przy intensywnym wysiłku fizycznym, długotrwałym, nadmiernym stresie, a nawet po dłuższym opalaniu).

Zmniejszenie liczby leukocytów może być spowodowane niedoborem granulocytów, limfocytów lub wszystkich komórek jednocześnie. Może być wynikiem uszkodzenia szpiku przez chorobę lub skutkiem ubocznym leczenia (większość leków przeciwnowotworowych powoduje zmniejszenie liczby granulocytów).

Limfocyty (LYM)

Norma:	0,6–4,1 K/µl; 20–45%

Liczba limfocytów może się zwiększać się w przypadku występowania np: chłoniaków, w przewlekłej białaczce limfocytowej, szpiczaku mnogim, nadczynności tarczycy oraz w chorobach zakaźnych wieku dziecięcego. Większa niż u dorosłych liczba limfocytów u dzieci do 4 lat jest normą.

Zmniejszenie liczby limfocytów u dorosłych może być objawem AIDS i, w mniejszym stopniu, innych zakażeń wirusowych; u dzieci może mieć charakter wrodzony i wymagać jak najszybszego leczenia.

EKRAN 11. Prawidłowa morfologia krwi.

Trombocyty (PLT; płytki krwi)

Norma:	140–440 K/µl (G/l)

Zwiększenie ponad normę może pojawiać się w przewlekłych zakażeniach, po wysiłku fizycznym, w niedoborze żelaza, po usunięciu śledziony, w ciąży i w nadpłytkowości samoistnej (nowotwór o łagodnym długotrwałym przebiegu).

Zmniejszenie liczby płytek krwi może być spowodowane ich upośledzonym wytwarzaniem w szpiku (z powodu przerzutów raka do szpiku lub ostrych białaczek), na skutek działania leków przeciwbólowych i antybiotyków, chorób autoimmunizacyjnych lub ich niszczeniem przez toksyny bakteryjne.

źródło: http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/badania/morfologia-krwi-jak-odczytac-wynik_35295.html

Monocyty (MONO)

Norma:	0,1–0,4 G/l

Zwiększenie liczby monocytów może być spowodowane mononukleozą zakaźną, przewlekłym zakażeniem bakteryjnym: gruźlicą, kiłą, brucelozą, zapaleniem wsierdzia, durem, zakażeniami od pierwotniaków, a także urazami chirurgicznymi, kolagenozami, chorobą Crohna, nowotworami oraz być objawem białaczki monocytowej.

Zmniejszenie liczby monocytów może być wynikiem toczącej się w organizmie infekcji lub stosowania niektórych leków (np. glikosterydów), ale w praktyce medycznej zwykle nie ma istotnego znaczenia.

EKRAN 12. Badanie składu moczu

„Badanie ogólne moczu jest jednym z powszechniejszych badań laboratoryjnych rutynowo wykonywanych praktycznie we wszystkich laboratoriach, głownie ze względu na jego dużą przydatność diagnostyczną w wykrywaniu i monitorowaniu leczenia pierwotnych (wrodzonych) i wtórnych (nabytych) zaburzeń funkcji układu moczowego oraz innych chorób lub stanów klinicznych, w których obserwuje się zmiany fizjologicznego (prawidłowego) składu moczu (np. cukrzyca, choroby wątroby, zaburzenia hormonalne, nadciśnienie).

W badaniu tym ocenie podlegają:

-  cechy fizyczne (barwa, przejrzystość, zapach, odczyn, ciężar właściwy, osmolalność – czyli liczba moli substancji osmotycznie czynnej rozpuszczonej w 1kg rozpuszczalnika),

- cechy chemiczne (cukier, białko, urobilinogen, bilirubina, ciała ketonowe) oraz osad moczu (nabłonki, krwinki białe, krwinki czerwone, wałeczki, lipidy, śluz, bakterie, grzyby, pasożyty, składniki mineralne).

Ponieważ na zawartość moczu poza wspomnianymi zaburzeniami fizjologii mają również wpływ m.in. nasza dieta, nawodnienie, aktywność fizyczna to, aby uzyskane wyniki badania ogólnego moczu były wiarygodne należy dobrze przygotować się do badania i odpowiednio pobrać materiał (mocz) zanim oddamy go do analizy do laboratorium diagnostycznego.”

źródło: http://www.nerczyca.poczta.rpl.pl/badania/mocz-laboratorium.php, data dostępu: 13.08.2013r.

EKRAN 13. Prawidłowy skład moczu.

Interpretacji wyników badania moczu zawiera analizę fizyczną oraz chemiczną. Podstawowe znaczenie diagnostyczne mają: barwa, przejrzystość, ciężar właściwy (gęstość), obecność białka oraz zmiany w osadzie moczu.

Barwa moczu:

Prawidłowy mocz ma barwę od jasnej do ciemnożółtej. Po wykluczeniu wydalania barwników pokarmowych mających zwykle barwę czerwoną oraz leków o zabarwieniu niebieskim, zielonym, brązowym, czerwonym, barwa moczu inna niż żółta sugeruje krwiomocz, hemoglobinurię, mioglobinurię, ropomocz, porfirię lub czerniaka.

Przejrzystość moczu:

Świeżo oddany mocz powinien być klarowny i przejrzysty. Zmętnienie moczu jest często obserwowane po pewnym czasie od jego oddania i nie jest objawem chorobowym. Do zmętnienia dochodzi w wyniku krystalizacji soli fosforanowych przy jego alkalicznym odczynie lub namnożenia drobnoustrojów ureazododatnich.

Oddanie mętnego moczu ma charakter chorobowy i może wskazywać na:

hematurię miernego stopnia,

ropomocz miernego stopnia,

znaczną bakteriurię,

chylurię,

dużą liczebność komórek nabłonkowych pochodzących z dróg moczowo-płciowych.

EKRAN 14. Prawidłowy skład moczu.

Ciężar właściwy moczu:

Ciężar właściwy (gęstość) moczu dorosłego człowieka wynosi od 1,023 g/ml do 1,035 g/ml i jest zależny od stopnia nawodnienia organizmu.

Odchylenia od normy mogą być spowodowane:

niedoborem wazopresyny (moczówka prosta podwzgórzowa), wrodzoną lub nabytą niewrażliwością nerek na działanie tego hormonu (moczówka prosta nerkowopochodna);

uszkodzeniem cewek nerkowych przez leki (przeterminowane tetracykliny, sole litu) lub długoterminowym zastojem moczu;

zmniejszeniem liczby czynnych nefronów (przewlekła niewydolność nerek);

uszkodzeniem układu przeciwprądowego nerek;

hipokaliemią;

hiperkalcemią;

długotrwałą psychogenną polidypsją.

pH moczu:

Prawidłowy mocz posiada odczyn kwaśny. Ph obojętne lub zasadowe może świadczyć o zakażeniu dróg moczowych lub występować w niektórych typach kamicy nerkowej. Zaleca się wówczas podawanie witaminy C w małych dawkach w celu zakwaszenia moczu.

EKRAN 15. Prawidłowy skład moczu.

Białko:

W moczu zdrowego człowieka występuje znikoma ilość białka, które nie jest wykrywane podczas rutynowego ogólnego badania moczu. W ciągu doby wahania stężenia białka mogą być znaczne, dlatego pojedyncze badanie ma charakter wyłącznie orientacyjny. Dokładniejszą ocenę uzyskuje się podczas oznaczenia dobowego białkomoczu.

Cukier:

Mocz zdrowego człowieka nie powinien zawierać glukozy w swoim składzie. W przypadku gdy stężenie glukozy w surowicy krwi przekracza 180 mg% w ciągu doby, jej nadmiar przedostaje się przez kanaliki nerkowe do moczu. Jest to jeden z objawów cukrzycy. U kobiet w ciąży występowanie cukromoczu jest stanem fizjologicznym. Utrzymujący się cukromocz, przy prawidłowej zawartości glukozy we krwi, sugeruje zaburzenia w czynności cewek nerkowych.

Bilirubina:

Bilirubina nie powinna występować w składzie moczu osoby zdrowej. Jej pojawienie się może świadczyć o chorobie wątroby lub dróg żółciowych, a także pomaga w diagnostyce różnicowej żółtaczki.

EKRAN 16. Prawidłowy skład moczu.

Urobilinogen:

Urobilinogen jest wydalany z moczem w ilości około 4 mg/dobę. Podobnie jak bilirubina jest pomocny w diagnostyce różnicowej żółtaczki.

Ciała ketonowe:

Pojawienie się w moczu jednego z ciał ketonowy (kwas acetooctowy, aceton, kwas β-hydroksymasłowy) pozwala na stwierdzenie ketonurii będącej przyczyną kwasicy metabolicznej. Występuje ona w stanach głodzenia, nieodpowiednio leczonej cukrzycy oraz czasami w zatruciach etanolem. Nie jest objawem charakterystycznym dla choroby układu moczowego.

Komórki nabłonkowe:

Prawidłowy mocz zawiera niewielką ilość komórek nabłonka płaskiego oraz elementy upostaciowione przedostające się do niego z dróg moczowo-płciowych.

EKRAN 17. Prawidłowy skład moczu.

Krwinki czerwone:

Występowanie krwinek czerwonych w moczu zdrowego człowieka jest stanem fizjologicznym w przypadku, gdy ich liczba nie przekracza 1–2 w polu widzenia. Wzrost liczby erytrocytów występuje w stanach patologicznych i jest nazywamy krwiomoczem.

Jego przyczyną może być:

uszkodzenie naczyń krwionośnych w obrębie układu moczowego,

skaza krwotoczna,

wysoka gorączka,

salicylany, ale także zakażenia układu moczowego,

guzy,

kamica moczanowa,

stan zapalny nerek lub innej części dróg moczowych.

EKRAN 18. Prawidłowy skład moczu.

Krwinki białe:

Podobnie obecność krwinek białych w moczu jest zjawiskiem fizjologicznym. Najczęściej ich liczba wynosi nie więcej niż 1-5 w polu widzenia. Wzrost liczby leukocytów nazywany jest leukocyturią i jest przyczyną:

zakażenia nerek i dróg moczowych w: ostrym lub przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniu nerek; stanach zapalnych: miedniczek nerkowych, moczowodów, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, cewki moczowej;

niebakteryjnych chorób nerek w: ostrym lub przewlekłym śródmiąższowym zapaleniu nerek, ostrym zapaleniu kłębuszków nerkowych, chorobach kłębuszków w przebiegu chorób wieloukładowych (toczeń układowy, choroba Schönleina-Henocha), zespołach nerczycowych, ostrej niezapalnej niewydolności nerek;

spowodowana przez czynniki pozanerkowe: wysiłek fizyczny, stany gorączkowe, odwonienie znacznego stopnia, przewlekłą niewydolność krążenia, zmiany zapalne narządów sąsiadujących z układem moczowym.

EKRAN 19. Prawidłowy skład moczu.

Kryształki:

W moczu osób zdrowych występują również kryształki: kwasu moczowego i moczanów, szczawianu wapnia, fosforanu wapnia, węglanu wapnia, oraz fosforanu magnezowo-amonowego. Wielokrotne stwierdzenie w moczu chorego tylko jednego rodzaju kryształków nasuwa podejrzenie występowania u niego wady metabolicznej.

Znaczenie diagnostyczne mają kryształki:

cystyny – u chorych z cystynurią;

tyrozyny – w ostrym zaniku miąższu wątroby;

leucyny – w ostrym zaniku miąższu wątroby;

ksantyny – we wrodzonym defekcie przemiany kwasu moczowego;

leków – dowodzi ich stosowania co ma znaczenie diagnostyczne w przypadku zatruć.

Źródło: http://www.zdronet.pl/badanie-moczu-ogolne,43,badanie.html, data dostępu: 13.08.2013r.

EKRAN 20.  Techniki oparte o amplifikację DNA - metoda PCR.

PCR (z ang. Polymerise Chain Reaction) – technika polegająca na pomnożeniu bardzo dużej ilości (inaczej amplifikacji), wybranego odcinka DNA lub RNA przy pomocy polimerazy.

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR polymerase chain reaction) jest podstawowym narzędziem analizy DNA. Została opracowana w połowie lat 80 przez zespół z firmy biotechnologicznej Cestus Corp pod kierownictwem Karego Mullisa (za co ten ostatni dostał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii). Reakcja ta polega na zapętleniu występujących w przyrodzie reakcji enzymatycznych (powielających DNA w organizmach żywych) w reakcję cykliczną umożliwiającą wykładniczy wzrost ilości kopii powielanej sekwencji. Teoretycznie więc w wyniku tej reakcji z jednego fragmentu DNA obecnego w izolacie w wyniku 2 godzinnej reakcji powstaje ok. 1100 000 000 000 jego kopii.

W pierwszym jej etapie (Denaturacji) podwójne nici DNA zostają rozplecione w wyniku działania denaturującej je temperatury 90˚C.

Następnie (w etapie Anilingu) reakcję schładza się do temperatury 50-60˚C umożliwiającej przyłączenie krótkich (20-20 par zasad) fragmentów jednoniciowego DNA zsyntetyzowanych chemicznie zwanych starterami. Są one projektowane parami tak by były komplementarne do  sekwencji docelowej flankując ją z obu stron przy czym każdy jest komplementarny do innej nici. W odpowiedniej temperaturze szansa na przyłączenie krótkich oligonukleotydów jest większa niż na ponowne przyłączenie drugiej nici fragmentu docelowego. Takie kompleksy rozpoznają enzymy z rodziny polimeraz, enzymów obecnych we wszystkich organizmach żywych służący do powielania materiału genetycznego przy podziałach komórek. Polimeraza, po podniesieniu do optymalnej dla siebie temperatury ok. 70˚C (w przypadku polimerazy używanej w PCR) uzupełnia, przy pomocy obecnych w roztworze pojedynczych deoksynukleotydów, nić komplementarną, wykorzystując jako matrycę naszą sekwencje docelową (etap Elongacji).

W wyniku tych trzech etapów otrzymujemy dwie identyczne potomne dwuniciowe cząsteczki DNA.

EKRAN 21.  Techniki oparte o amplifikację DNA - metoda reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).

Następnie te trzy kroki, co powtarzana w 30-40 cyklach :

Rysunek2.LO2. Schemat reakcji PCR (źródło: http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrsteps.gif – zmienione, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 22. Metoda PCR w wykrywaniu wirusów

Reakcja PCR ma duże znaczenie dla diagnostyki. Można w ten sposób zbadać czy w naszym DNA jest obecna mutacja, materiał genetyczny wirusa lub bakterii .

Ponadto badając DNA rodziców, można przewidzieć czy ich potomstwo odziedziczy po nich mutacje i ewentualne schorzenia.

Głównymi wadami tej metody są stosunkowo wysokie (lecz systematycznie spadające) koszty zakupu aparatury, znacznie utrudniona konstrukcja testów multipleksowych oraz znacznie trudniejsza optymalizacja metody i dobór starterów. Mimo ograniczeń metoda ta jest z powodzeniem stosowana w wykrywaniu coraz większej liczby wirusów takich jak:

- wirus choroby pęcherzykowej świń,

- ludzki metapneumowirus

- wirus Zachodniego Nilu

- wirus żółtaczki typu B  i C,

- wirus opryszczki,

- ludzki i bydlęcy wirus RSV, wirusy Norwalk,

- wirusy grypy, wirus cytomegalii  i wiele innych.

EKRAN 23.Techniki oparte o amplifikację DNA - NSBA

NSBA

„Kolejną metodą pozwalającą na wykrywanie wirusów jest oparta na sekwencji  amplifikacja kwasów nukleinowych (NASBA). W przeciwieństwie do PCR umożliwia ona izotermiczną amplifikację w której preferowanym kwasem nukleinowym jest RNA.”

Ta metoda pozwala na bardzo wydajna amplifikację RNA, pozwalającą powielić materiał genetyczny w próbce w czasie zaledwie 2 godzin.

Ze względu na preferowany kwas nukleinowy metoda ta sprawdza się doskonale w

wykrywaniu wirusów posiadających jako materiał genetyczny jednoniciowe RNA takich jak:

- wirus grypy,

- wirus pryszczycy,

- wirusy atakujące układ pokarmowy,

- wirusy Zachodniego Nilu i encefalopatii St. Louis,

- HIV-1 i HCV,

- szerokiego spektrum wirusów atakujących układ oddechowy.

Przy użyciu tej metody możliwe jest również wykrywanie wirusów DNA np. na podstawie obecności mRNA tych wirusów w zakażonych komórkach.”

Źródło: http://info.ifpan.edu.pl/nanobiom/ichf/ML2.pdf, zmienione, data dostępu: 13.08.2013r.

EKRAN 24. Metody serologiczne.

Polega na oznaczaniu poziomu przeciwciał – immunoglobulin klasy M, A, G oraz ich awidności (siły wiązania antygenu  z przeciwciałem) . We wczesnej fazie zakażenia awidność przeciwciał jest niska, dłuższy czas po zakażeniu  awidność rośnie, gdyż syntetyzowane przeciwciała są lepiej „dopasowane” do antygenów drobnoustroju. Na poziom oznaczanych przeciwciał ma wpływ wiek, faza choroby, to czy był to pierwszy czy powtórny kontakt z drobnoustrojem oraz obecność chorób współistniejących.

Metody serologiczne to:

Immunufluorescencja pośrednia (IF)

Immunoenzymatyczne (EIA)

Zdjęcie7.LO2. Zestaw do wykrycia grzybów Candida metodą immunoenzymatyczną. (źródło:  http://www.bio-rad.com/en-se/product/detection-candida-mannan-antigen-eia-microplate-assay, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 25. Metody klasyczne – hodowle na pożywkach.

Jedną z najpopularniejszych metod wykrywania bakterii jest hodowanie ich na pożywce.

Sposób hodowli zależy od rodzaju bakterii, nie mniej większość szczepów podlega kilku stałym punktom:

- Pobranie wymazu (np. śliny,  śluzu,) przy pomocy szpatułki lub waciku.

- Wymaz umieszcza się na pożywce w celu hodowli bakterii, które chcemy wykryć i oznaczyć.

- Następnie wyhodowane bakterie, posiewa się na różnych pożywkach.

- Po wzroście bakterii na pożywce o określonym pH i składnikach odżywczych można określić szczep bakterii chorobotwórczych.

Pożywki bakteryjne, mogą występować w postaci płynnej, półpłynnej lub stałej. Podstawowymi elementami wchodzącymi w skład pożywki są takie pierwiastki jak: woda, sole zapewniające izotoniczność. Najprostsza i najpopularniejsza pożywka namnażająca składa się z wody destylowanej i peptonu (bulionu z gotowanego mięsa). Jako składnik wiążący podłoże stałe najczęściej stosowany jest agar. Pożywki bakteryjne, mogą mieć jednak bardzo zróżnicowany skład w zależności od drobnoustrojów, które chcemy hodować lub wykryć.

Zdjęcie8.LO2. Hodowla bakteryjna na podłożu stałym. (źródło: http://whyfiles.org/coolimages/index.html%3Fid=1099936045.html, data dostępu: 13.08.2013r.)

EKRAN 26.  Metody molekularne PCR.

Metoda  ta polega na zapętleniu występujących w przyrodzie reakcji enzymatycznych (powielających DNA w organizmach żywych) w reakcję cykliczną umożliwiającą wykładniczy wzrost ilości kopii powielanej sekwencji. Teoretycznie więc w wyniku tej reakcji z jednego fragmentu DNA obecnego w izolacie w wyniku 2 godzinnej reakcji powstaje ok. 1100 000 000 000 jego kopii. Mieszaninę PCR zawierającą namnożony materiał nakłada się na żel i obrazuje się w reakcji elektroforezy.

Zdjęcie9.LO2. Produkt reakcji PCR uwidoczniony na żelu elektroforetycznym. (źródło: http://dolinabiotechnologiczna.pl, data dostępu: 13.08.2013r.)

Metoda ta jest z powodzeniem stosowana w wykrywaniu coraz większej liczby wirusów takich jak:

- wirus choroby pęcherzykowej świń,

- ludzki metapneumowirus,

- wirus Zachodniego Nilu,

- wirus żółtaczki typu B  i C.

EKRAN 27. Metody molekularne – oparte na hybrydyzacji

Hybrydyzacja jest techniką pozwalającą na identyfikację i lokalizację określonych sekwencji nukleotydowych (np. wirusów lub bakterii)  w DNA osoby badanej.

Istotą tego procesu jest zdolność kwasów nukleinowych do tworzenia stabilnych dwuniciowych struktur pomiędzy dwoma komplementarnymi (odpowiadającymi  sobie) jednoniciowymi fragmentami.

Proces polega na dopasowaniu sondy molekularnej (będącej specyficzną dla np. wirusa) do DNA osobo badanej. Jeśli sonda i DNA są komplementarne oznacza to, że dana osoba była chora.