Quiz

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

- Podstawą aktualnie obowiązującej klasyfikacji wód w Polsce jest:

- czystość wód

- stan ekologiczny wód

- użyteczność gospodarcza wód

- użyteczność wód dla człowieka

- Najgroźniejszymi źródłami zanieczyszczeń wód są:

- zanieczyszczenia ze źródeł liniowych

- zanieczyszczenia ze źródeł punktowych

- zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych

- zanieczyszczenia ze źródeł głębinowych

- Uzasadnij krótko swoje zdanie podane w odpowiedzi na powyższe pytanie.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych są najtrudniejsze do kontrolowania, a ich wpływ może sięgać daleko poza miejsce emisji.

- Rolnictwo jest jednym ze źródeł zanieczyszczeń wody. Jakimi pierwiastkami lub związkami najbardziej je zanieczyszcza?

- pierwiastkami biogennymi (azot, fosfor)

- metalami ciężkimi (ołów, kadm)

- pierwiastkami radioaktywnymi (cez, polon)

- produktami ropopochodnymi (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

- Na czym polega proces samooczyszczania rzeki?

- to przekształcanie prostych związków nieorganicznych w związki organiczne w warunkach beztlenowych, oraz ich osiadanie na dnie rzeki.

- to przekształcanie prostych związków nieorganicznych w związki organiczne przy współudziale mikroorganizmów w warunkach tlenowych.

- to przekształcanie związków organicznych w proste związki nieorganiczne w warunkach beztlenowych, oraz ich osiadanie na dnie rzeki.

- to przekształcanie związków organicznych w proste związki nieorganiczne przy współudziale mikroorganizmów w warunkach tlenowych.

- Cedzenie, flotacja i sedymentacja to procesy zachodzące w oczyszczaniu wody:

- mechanicznym

- biologicznym

- chemicznym

- uzdatnianiu

- Proces, dzięki któremu zawiesiny tworzą drobne „kłaczki” opadające na dno zbiornika to:

- dyspersja

- adsorpcja

- flokulacja

- odwrócona osmoza

- W biologicznym oczyszczaniu wody bierze udział tzw. osad czynny. Z czego się składa?

- z aktywnych pierwiastków, które reagują z zanieczyszczeniami unieszkodliwiając je

- z  filtrów węglowych, które wychwytują i unieruchamiają zanieczyszczenia

- z  błon półprzepuszczalnych, które oczyszczają wodę na zasadzie osmozy

- z  bakterii tlenowych, które utleniają i mineralizują zanieczyszczenia

- Zaznacz etapy uzdatniania wody ułożone w poprawnej kolejności:

- filtracja wstępna – dezynfekcja – filtracja przez złoże piaskowe i węglowe – sedymentacja

- sedymentacja – filtracja wstępna – filtracja przez złoże piaskowe i węglowe – dezynfekcja

- filtracja wstępna– sedymentacja – filtracja przez złoże piaskowe i węglowe – dezynfekcja

- dezynfekcja – sedymentacja – filtracja wstępna - filtracja przez złoże piaskowe i węglowe

- Który stopień oczyszczania wody jest najbardziej skuteczny

- oczyszczanie mechaniczne

- oczyszczanie biologiczne

- oczyszczanie chemiczne

- odnowa wody

- Jaki gaz jest najliczniejszy w powietrzu, którym oddychamy?

- azot

- tlen

- argon

- wodór

- Do gazów cieplarnianych nie należy:

- para wodna

- ozon

- halon

- podtlenek azotu

- Dlaczego freony są niebezpieczna dla środowiska?

- są ciężkimi metalami, które w wyniku spływu powierzchniowego zanieczyszczają rzeki

- są gazami, które zatrzymują promieniowanie podczerwone Ziemi w atmosferze zwiększając efekt cieplarniany

- są gazami, które ulegają rozpadowi pod wpływem promieniowania słonecznego i reagują z ozonem przyczyniając się do powstawania dziury ozonowej

- są gazami, które powodują smog unoszący się wraz z innymi pyłami w rejonach przemysłowych

- Co to są rodniki?

- to atomy połączone silnymi wiązaniami cząsteczkowymi, będące ośrodkami kondensacji pary wodnej

- to atomy posiadające na ostatniej powłoce niesparowany elektron, dzięki czemu są bardzo reaktywne

- to konglomerat wielu cząsteczek, które pod wpływem wody rozpadają się na szereg mniejszych cząsteczek

- to atomy gazów szlachetnych znajdujących się w powietrzu atmosferycznym w niewielkich ilościach

- Procesem, który w przemyśle jest odpowiedzialny za największe zanieczyszczenie powietrza jest

- rektyfikacja

- hydroliza

- spalanie

- izomeryzacja