Uzdatnianie wody – opis wszystkich etapów symulacji

- Filtracja wstępna

Do tego etapu stosowane są kratownice, sita i mikrosita, których zadaniem jest oddzielnie od wody dużych zanieczyszczeń, typu patyki, gałęzie, papier, a także zawiesin (zwłaszcza planktonu). Mikrosita to najczęściej tkaniny o rozmiarach oczek w granicach 20 – 70 mikrometrów.

Użyj wyjałowionej gazy do przeprowadzenia wstępne filtracji wody.

- Sedymentacja (koagulacja i flokulacja)

W tym etapie wstępnie przefiltrowana woda wprowadzana jest do specjalnych basenów, przez które powoli przepływa. Umożliwia to opadnięcie na dno mniejszym cząsteczkom, które nie zostały zatrzymane w pierwszym etapie uzdatniania. Niektóre cząsteczki o rozmiarach 10-1 do 10-4 mm (tworzące zmętnienie wody) muszą ulec  koagulacji aby mogły osiąść na dnie zbiornika. Jako koagulantów używa się najczęściej siarczanu glinu Al2(S04)3 lub siarczanu żelaza Fe2(SO4)3.

Do wstępnie oczyszczonej wody dodaj siarczanu glinu i odczekaj 5 minut, aż osad osiądzie na dnie.

- Filtracja przez złoże piaskowe i węglowe

W tym etapie następuje przesączanie się wody przez filtry. Filtr piaskowy składa się z piasku drobnoziarnistego, a podściółka żwirowa pełni rolę podtrzymującą. Filtr węglowy natomiast, złożony z węgla aktywowanego, umożliwia sorpcję znajdujących się w wodzie substancji organicznych. Jego skuteczność jest bardzo wysoka, jednak koszty są wysokie. Dlatego najczęściej występuje on w filtrach jako jedna ze składowych.

Wykonaj filtr wody według zamieszczonego schematu. Przygotuj filtr zanim otrzymasz od poprzednich dwóch grup wodę, tak aby był gotowy do użycia.

- Dezynfekcja

Jest to ostatni etap uzdatniania wody, którego celem jest likwidacja organizmów chorobotwórczych. Najczęściej stosowaną metodą jest chlorowanie, ale możliwe jest także ozonowanie lub naświetlanie promieniami ultrafioletowymi. Chlor wchodząc w reakcję z wodą tworzy czynnik dezynfekujący, który skutecznie pomaga w unieszkodliwianiu patogenów. Niestety, chlorowana woda ma specyficzny posmak i zapach.

Dodaj do otrzymanej wody łyżeczkę wybielacza. Pamiętaj o użyciu rękawiczek i okularów laboratoryjnych! Symulacja procesu uzdatniania wody kończy się w tym miejscu.

ZANIECZYSZCZONA WODA

Filtr do kawy

Lejek

Żwir

Gruby piasek

Węgiel aktywowany

ZANIECZYSZCZONA WODA

Drobny piasek

Menzurka

Przefiltrowana woda

Etapy uzdatniania wody – grupa I

- Filtracja wstępna

Do tego etapu stosowane są kratownice, sita i mikrosita, których zadaniem jest oddzielnie od wody dużych zanieczyszczeń, typu patyki, gałęzie, papier, a także zawiesin (zwłaszcza planktonu). Mikrosita to najczęściej tkaniny o rozmiarach oczek w granicach 20 – 70 mikrometrów.

Użyj wyjałowionej gazy do przeprowadzenia wstępne filtracji wody.

- Sedymentacja (koagulacja i flokulacja)

- Filtracja przez złoże piaskowe i węglowe

- Dezynfekcja

Etapy uzdatniania wody – grupa 2

- Filtracja wstępna

- Sedymentacja (koagulacja i flokulacja)

W tym etapie wstępnie przefiltrowana woda wprowadzana jest do specjalnych basenów, przez które powoli przepływa. Umożliwia to opadnięcie na dno mniejszym cząsteczkom, które nie zostały zatrzymane w pierwszym etapie uzdatniania. Niektóre cząsteczki o rozmiarach 10-1 do 10-4 mm (tworzące zmętnienie wody) muszą ulec  koagulacji aby mogły osiąść na dnie zbiornika. Jako koagulantów używa się najczęściej siarczanu glinu Al2(S04)3 lub siarczanu żelaza Fe2(SO4)3.

Do wstępnie oczyszczonej wody dodaj siarczanu glinu i odczekaj 5 minut, aż osad osiądzie na dnie.

- Filtracja przez złoże piaskowe i węglowe

- Dezynfekcja

Etapy uzdatniania wody – grupa 3

- Filtracja wstępna

- Sedymentacja (koagulacja i flokulacja)

- Filtracja przez złoże piaskowe i węglowe

W tym etapie następuje przesączanie się wody przez filtry. Filtr piaskowy składa się z piasku drobnoziarnistego, a podściółka żwirowa pełni rolę podtrzymującą. Filtr węglowy natomiast, złożony z węgla aktywowanego, umożliwia sorpcję znajdujących się w wodzie substancji organicznych. Jego skuteczność jest bardzo wysoka, jednak koszty są wysokie. Dlatego najczęściej występuje on w filtrach jako jedna ze składowych.

Wykonaj filtr wody według zamieszczonego schematu. Przygotuj filtr zanim otrzymasz od poprzednich dwóch grup wodę, tak aby był gotowy do użycia.

- Dezynfekcja

Schemat filtra wody

ZANIECZYSZCZONA WODA

Filtr do kawy

Żwir

Lejek

Gruby piasek

Węgiel aktywowany

Drobny piasek

Menzurka

Przefiltrowana woda

Przefiltrowana woda

Etapy uzdatniania wody – grupa 4

- Filtracja wstępna

- Sedymentacja (koagulacja i flokulacja)

- Filtracja przez złoże piaskowe i węglowe

- Dezynfekcja

Jest to ostatni etap uzdatniania wody, którego celem jest likwidacja organizmów chorobotwórczych. Najczęściej stosowaną metodą jest chlorowanie, ale możliwe jest także ozonowanie lub naświetlanie promieniami ultrafioletowymi. Chlor wchodząc w reakcję z wodą tworzy czynnik dezynfekujący, który skutecznie pomaga w unieszkodliwianiu patogenów. Niestety, chlorowana woda ma specyficzny posmak i zapach.

Dodaj do otrzymanej wody łyżeczkę wybielacza. Pamiętaj o użyciu rękawiczek i okularów laboratoryjnych! Symulacja procesu uzdatniania wody kończy się w tym miejscu.