Konspekt oraz zbiór wskazówek dla nauczyciela do lekcji,

przeprowadzonej w klasie II/III szkoły ponadgimnazjalnej,

z przyrody: Urządzenia mierzące wielkości parametrów środowiska naturalnego.

### Zestawienie uwag do prezentacji (zawartych w prezentacji w pliku .ppt jako komentarze) wraz z sugestiami.

Slajd 3: Gabriel Fahrenheit urodził się w Gdańsku w niemieckiej rodzinie mieszczańskiej, ale całe dorosłe życie spędził w Holandii gdzie wyjechał z rodzicami. Termometr składał się z zbiorniczka z rtęcią połączonego z wąską rurką (kapilarą), zmiana temperatury powodowała zmianę objętości rtęci i podnoszenie się lub opadanie jej poziomu w rurce. Ta konstrukcja jest stosowana do dziś.

Slajd 4: Skala Fahrenheita była pierwszą naukową skalą, używane wcześniej „stopnie ciepła” wynikały jedynie z subiektywnej oceny, skala Romera wprawdzie powstała wcześniej ale z racji że nie było wówczas termometrów stopnie wyznaczało się jedynie w poparciu o kilka punktów charakterystycznych.

Slajd 5: Tak naprawdę zarówno skala Fahrenheita jak i Celsiusza były kilkakrotnie zmieniane, w przypadku pierwszej przyjmowano różne punky odniesienia, topnienie lodu, topnienie lodu z solą, temperaturę ciała człowieka, w literaturze można spotkać opinie jakby 0oF odpowiadało najniższej temperaturze jaką zanotowano w Gdańsku co jest mało prawdopodobne gdyż w Fahrenheit skonstruował termometr już po tym jak wyjechał z Gdańska i nie prowadził tam stałych obserwacji, w Niderlandach zaś temperatury były wyższe. Skala celsiusza początkowo przyjmowała za 0oC wrzenie wody a za 100oC topnienie lodu.

Slajd 10: W ówczesnych czasach do wypompowywania wody z kopalni zaczęto wykorzystywać pierwsze pompy parowe, dokonano niewytłumaczalnego wówczas odkrycia że taka pompa kiedy znajduje się na dole może wypompowywać wodę na dowolną wysokość , natomiast gdy znajduje się na powierzchni ziemi może zassać wodę tylko na wysokość około 2 pięter. W praktyce ta wysokość wynosi ok 9.8 m jest to zarazem najwyższa wysokość na którą hydrofor może podnieść wodę ze studni.

Slajd 12: Próżnia Toricellego powstaje nad każdą cieczą i dowolną ciecz można wykorzystać do budowy takiego barometru, wysokość słupa cieczy zależy od grawitacji i ciężaru cieczy, dla wody jest to około 9.8 m, rtęć jest ponad 13 razy cięższa od wody co znacznie redukuje wysokość słupa do około 76cm. W wodzie też dość dobrze rozpuszcza się powietrze a zwłaszcza zawarty w nim dwutlenek węgla, gazy te z czasem wydzielą się z wody do próżni powodując obniżenie słupa wody i zafałszowanie wskazywanego ciśnienia. Rozpuszczalność gazów w rtęci jest pomijalna,  dlatego więc stosowane wyłącznie barometry rtęciowe.

Slajd 14: Sercem takiego układu jest hermetyczna metalowa puszka z próżnią, zamknięta ruchomą membraną. Nacisk powietrza na membranę jest równoważony przez sprężynę, której odkształcenia spowodowane zmianami ciśnienia są przenoszone przez mechanizm na wskazówkę.

Slajd 14: Wysokościomierz ma wbrew pozorom dużą dokładność rzędu 1-2m, mogącą przekraczać dokładność turystycznych odbiorników GPS, które wskazują wysokość około trzy razy mniej dokładnie niż położenie, nie wymaga zasilania, działa także w lesie czy jaskini. Ma jednak zasadniczą wadę wymaga skalowania, gdyż wraz ze zmianą pogody zmienia się ciśnienie co zafałszowuje odczyt. Gwałtowny spadek ciśnienie spowodowany przejściem burzy może w ciągu kilkudziesięciu minut zafałzowac wskazywaną wysokość nawet o ponad 100m czego możemy nie być świadomi.

Slajd 18: Trzeba pamiętać że domowe barometry czy amatorskie stacje meteorologiczne wymagają przeskalowania (w elektronicznych po prostu wpisuje się wysokość) jeśli mieszkamy w górskich miejscowościach gdyż wynik będzie mocno zafałszowany.

Slajd 19: Skala ta opierała się nie na pomiarze siły wiatru lecz na obserwacji zjawisk początkowo fal morskich, później kiedy zaadaptowano ją do obserwacji meteorologicznych także zachowania np. gałęzi drzew itp. Skala ta ulegała wielu zmianą, i w połowie XX w kiedy faktyczną prędkość wiatru powszechnie mierzono już za pomocą anenometrów, dla skali określono zakres prędkości.

Slajd 21: Węzeł jest anglosaską pozaukładową jednostką prędkości, odpowiada jednej mili morskiej (1852m) na godzinę.

Slajd 23: Obecnie w profesjonalnych stacjach pogodowych używa się także innych anenometrów nie posiadających ruchomych elementów które mierzą prędkość wiatru w inny sposób, na przykład za pomocą ultradźwięków, czy pomiaru stopnia wychładzania żarnika, spadku ciśnienia w przewężonej rurce i innych elektronicznych przyrządów pomiarowych.

Slajd 24: Wilgotności czyli zawartości pary wodnej w powietrzu nie odczuwamy bezpośrednio zmysłami, natomiast pośrednio jesteśmy w stanie określić czy powietrze jest wilgotne czy suche, na przykład oceniając czy się pocimy, czy odczuwamy suchość w ustach itp.

### Stacje meteorologiczne.

Stacje meteorologiczne służą pomiarowi parametrów środowiska naturalnego, jest to ogólne określenie miejsca gdzie znajduje się przyrządy pomiarowe. Tradycyjne stacje meteo prowadzone przez IMiGW  mają charakter ogródków o wymiarach 15m na 15m z regularnie koszoną trawą, gdzie pomiarów dokonuje się za pomocą przyrządów umieszczonych w tkzw. klatce meteorologiczne umieszczonej 2m nad ziemią.  Obecnie automatyzacja, stosowanie elektronicznych czujników przesyłających odczyty w czasie rzeczywistym zmienia ten wygląd, poza tym obecnie takie stacje są prowadzone nie tylko przez IMiGW ale także przez prywatne firmy, uniwersytety i instytucje badawcze, parki narodowe, GOPR a nawet osoby prywatne.

Wiele stacji udostępnia odczytywane na bieżąco dane w internecie, takie dane można znaleźć na wielu stronach internetowych i odnośnikach wyszukując interesujące nas miejsce w wyszukiwarce internetowej. Przykładowo strona internetowa http://www.meteo24h.pl/ należąca do prywatnej firmy zajmującej się pomiarami meteorologicznymi umożliwia podgląd w celach niekomercyjnych danych ze 147 stacji meteorologicznych na terenie całego kraju. Stacje można wybierać z listy w podstronie „Stacje meteo” (http://www.meteo24h.pl/stacje-meteo.html)

### Numeryczne prognozy pogody.

Prognoza pogody wykonywana metodą automatycznych obliczeń, gdzie ingerencja człowieka ogranicza się do dobru i ewentualnej selekcji danych wejściowych. Obecnie wykonuje się takie obliczenia dzieląc kraj na siatkę o określonej długości oczek, w każdym oczku teoretycznie powinna znajdować się stacja meteorologiczna, w praktyce wskazanie jest interpolowane z sąsiednich stacji, którą są znacznie rzadziej. Znając warunki początkowe czyli takie jakie są odczytane przez stacje i rozwiązując szereg skomplikowanych równań opisujących przepływ powietrza, zmiany temperatury, wilgotności itp. (cząstkowe równania różniczkowe) komputer wylicza zmianę parametrów pogodowych w czasie. Taki rozwój sytuacji pogodowej jest przedstawiany w formie wykresu i nazywa się meteogramem, ponieważ warunki początkowe w obliczeniach są odczytywane na bieżąco przez stacje można je uznawać za tożsame z warunkami faktycznymi – są bezbłędne, dopiero pogoda w przyszłości jest wyliczana i wiarygodność takiego meteogramu maleje na im dłuższy okres jest wykonany.

Bardzo dobrej jakości darmowe meteogramy do niekomercyjnego użytku wykonuje Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego przy Uniwersytecie Warszawskim. Są one dostępne na stronie internetowej http://www.meteo.pl/ , za szczególnie godny polecenia można uznać model UM 60-godzinny aby z niego skorzystać trzeba wejść w zakładkę „Prognoza Pogody Model UM” następnie wskazać miasto wojewódzkie (przyciski), wybrać miejscowość z listy – są dostępne wszystkie miejscowości będące siedzibą gminy, dla każdego województwa, wybierane z listy, lub wpisać współrzędne miejsca. Interpretacja jest bardzo prosta gdyż generowany meteogram po lewej stronie posiada czytelną legendę wyjaśniającą każdą wartość umieszczaną na wykresach oraz układ jednostek, niemniej jednak osoba która nie miała z tą formą prognoz pogody styczności musi poświęcić chwilę czasu aby intuicyjnie się nią posługiwać. Dlatego przed zajęciami warto poświęcić chwilę czasu na przygotowanie.

Skala Beaufordta

|  |  | Prędkość wiatru m/s (km/h) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | cisza | 0,0-0,2 (0-1) | lustrzana gładź | zupełna cisza |
| 1 | bardzo słaby powiew | 0,3-1,5 (1-5) | powierzchnia morza marszczy się w małe muszelki | dym unosi się pionowo |
| 2 | słaby wiatr | 1,6-3,3 (6-11) | pasma drobnych fal | odczuwa się istnienie powiewu; liście chwilami drżą |
| 3 | łagodny wiatr | 3,4-5,4 (12-19) | fala dłuższa; można rozróżnić wyraźnie grzebienie fal | liście drzew poruszają się; powierzchnia wody stojącej marszczy się |
| 4 | umiarkowany wiatr | 5,5-7,9 (20-28) | słychać słaby plusk fali; występuje biała piana | gałęzie drzew zaczynają się ruszać; wiatr unosi z ziemi kurz i suche liście |
| 5 | żywszy wiatr | 8,0-10,7 (29-38) | szum morza przypomina pomruk, fale dłuższe, więcej białej piany | wyprostowują się duże flagi; poruszają się gałęzie drzew; wiatr gwiżdże w uszach |
| 6 | silny wiatr | 10,8-13,8 (39-49) | niski szum morza przypomina turkot; coraz więcej białej piany; tworzy się wyższa fala | poruszają się grube gałęzie drzew; słychać świst wiatru na przedmiotach stałych |
| 7 | bardzo silny wiatr | 13,9-17,1 (50-61) | fala piętrzy się; całe morze pokryte pianą; głośny szum morza | poruszają się największe gałęzie drzew; idąc pod wiatr odczuwa się znaczny opór |
| 8 | sztorm | 17,2-20,7 (62-74) | tworzą się pasma piany wzdłuż kierunku wiatru | kołyszą się pnie dużych drzew; łamią się gałęzie |
| 9 | silny sztorm | 20,8-24,4 (75-88) | fale spiętrzają się; pasma piany układają się głęboko wzdłuż kierunku wiatru; ryk morza urywany | wiatr łamie duże gałęzie drzew, zrywa i uszkadza dachy, przewraca kominy |
| 10 | bardzo silny sztorm | 24,5-28,4 (89-102) | cała powierzchnia morza robi się biała od piany; ryk morza staje się coraz potężniejszy | wiatr wyrywa drzewa |
| 11 | gwałtowny sztorm | 28,5-32,6 (103-117) | wiatr zrywa grzebienie fal tworząc zamieć wodną; ryk morza zmienia się w nieartykułowany hałas | Duże spustoszenie |
| 12 | huragan | 32,7-36,9 (>117) | ciągły zagłuszający ryk morza; zamieć wodna, prawie wykluczona widoczność | bardzo wielkie spustoszenie |