Karta pracy do tematu 77: wycieczka (*) USG szpital/pracownia USG
Poziom II: Rozwiązania

- Cytat z przedmowy do „Diagnostyka ultrasonograficzna” pod redakcją H. Kremera i W. Dorobińskiego,

Wydanie I polskie, pod redakcją Wiesława Jakubowskiego, Wydawnictwo Medyczne Urban &Partner, Wrocław 1996.

„Proces zdobywania wiedzy z zakresu diagnostyki ultradźwiękowej można podzielić na trzy etapy. Lekarz zainteresowany tym sposobem diagnozowania w początkowym okresie nic nie rozpoznaje na ekranie. Z czasem widzi coraz więcej, by następnie szybko uznać ultrasonografię za najważniejszą metodę diagnostyczną. Dopiero po dłuższym czasie uczenia się zdaje on sobie sprawę z tego, że ultrasonografia obok wywiadu, badan przedmiotowych, badań laboratoryjnych i rentgenowskich, stanowi jeden z ważniejszych czynników diagnozowania”(…).

Odnosząc się do tekstu z cytatu, oraz do wiadomości z zajęć przygotowujących do wycieczki,  uzasadnij, jak trudna jest interpretacja obrazu USG i co może ją zakłócać.

Interpretację obrazu może utrudniać wiele pojawiających się, fałszywych obrazów, które nazywany artefaktami. Ultrasonograf wykrywa echa tam, gdzie nie ma odbić. Dotychczas opisano w literaturze wiele takich przykładów: złudzenie (artefakt), że są otolity (kamienie) w woreczku żółciowym, albo obecność guza, zamiast wodnistej torbieli. W rezultacie odbicia i rozpraszania fali ultradźwiękowej, mniej energii dociera do tkanek, położonych niżej. Nieumiejętne rozpoznawanie artefaktów, niestety, przekładać się może  na nietrafną diagnozę. Artefakty mogą wprowadzić przekłamania, bo w obrazie  USG „naśladują” struktury żywe.

Dodatkowo w błąd mogą wprowadzać odbicia, cienie (rezultaty odbić).

- Czy badania ultrasonograficzne mogą wpływać negatywnie na zdrowie? Odpowiedź uzasadnij.

Ultradźwięki stosowane w USG mają zbyt niską energię, aby „wybić” elektrony z atomów, więc nie zachodzi jonizacja atomów (jak np. podczas RTG). Inny również jest charakter ultradźwięków – fala jest podłużna, a nie poprzeczna. Mogą podnosić  temperaturę tkanek, ale w granicach fizjologicznej tolerancji. Efektem negatywnym jest kawitacja.

- Wyjaśnij, czym jest kawitacja, jak dochodzi do tego zjawiska i jakie może mieć znaczenie dla zdrowia.

Kawitacja to powstawanie pęcherzyków gazu w cieczy. Powstają one gdy obniża się ciśnienie cieczy, czyli w tak zwanej fazie podciśnienia akustycznego.

Pęcherzyki te mogą się zderzać, przemieszczać, łączyć w większe. Najbardziej wrażliwe są  na nie mitochondria komórek, które mogą uszkodzić.

- USG w kontroli ciąży:  podaj, jakie są zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Ginekologii i Położnictwa w Polsce, w zakresie badań USG.

Terminy badań w kontroli ciąży: pomiędzy 18-22 tygodniem i 28-32 tygodniem. To minimalna ilość badań, konieczna dla kontroli ciąży.

- Co pozwala dostrzec badanie USG w zalecanym, pierwszym terminie kontroli ciąży.

Pierwszy termin pozwala na uwidocznienie lub wykluczenie wad strukturalnych, takich jak:

wodogłowie, przepukliny rdzeniowe, mózgowe, rozszczep kręgosłupa, skrócenie kości, uogólniony obrzęk płodu.

- Jakie inne możliwości daje USG lekarzom, nie tylko diagnostom.

Dzięki „wglądowi” poprzez tkanki miękkie, możliwe jest bezpieczne dotarcie do narządów i pobranie materiału zmienionego chorobowo – do wykonania badań cytologicznych.

Przykłady takich badań:

- Biopsja węzłów chłonnych

- Biopsja tarczycy

- Wstrzyknięcia do stawów

- Wstrzyknięcia okołonerwowe

Inwazyjne metody badań prenatalnych – na przykład biopsja kosmówki, czyli jednej z błon płodowych.