Quiz

Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt.

- Elektron posiada ładunek elektryczny:

- Elementarny dodatni( +q).

- Elementarny ujemny (-q).

- Nie posiada ładunku elektrycznego.

- Za zdolność rozdzielczą mikroskopu przyjmuje się:

- Minimalny rozmiar obiektu, którego zarys da się zaobserwować.

- Maksymalne powiększenie mikroskopu.

- Najmniejszą odległość, pozwalającą na obserwacje dwóch punktów jako oddzielne, nie zlewające się ze sobą.

- Dyfrakcja (ugięcie) fal świetlnych na krawędziach szczelin, oraz wzajemna interferencja ugiętych promieni, tworzy obraz rozmyty i zniekształcony przez prążki interferencyjne. Zjawisko to pojawia się dla obiektów:

- O rozmiarach wielokrotnie mniejszych od długości fali świetlnych, rzędu kilku nanometrów.

- Niezależnie od rozmiarów obiektów, a kompensowanie tego zjawiska zależy do jakości układu optycznego mikroskopu (od którego zależy maksymalne powiększenie).

- O rozmiarach porównywalnych z długością fali światła, a więc około 400nm dla światła niebieskiego po 800nm dla światła czerwonego.

- Podstawowym celem zastąpienia światła strumieniem elektronów w mikroskopii elektronowej jest:

- Zwiększenie rozdzielczości, poprzez uniknięcie dyfrakcji wynikającej z falowego charakteru światła.

- Obserwowanie obiektów, które są nieprzeźroczyste dla promieni świetlnych.

- Automatyzacja procesu wykonywania zdjęć cyfrowych obiektu, bez potrzeby stosowania kamer.

- Dualizm korpuskularno-falowy poruszających się elektronów objawia się jako:

- Relatywistyczne zwiększenie masy elektronów poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła.

- Wykazywanie przez elektrony, będące cząstkami materialnymi, pewnych cech falowych takich jak dyfrakcja i interferencja.

- Odziaływaniem elektronów ze światłem.

- Jakie jest obecnie podstawowe ograniczenie rozdzielczości mikroskopii elektronowej zarówno transmisyjnej jak i skaningowej?

- Zjawiska falowe – dyfrakcja elektronów.

- Niedoskonałości techniczne (oraz cechy samych elektronów – wzajemne  odpychanie w zbyt skupionej wiązce) uniemożliwiające ogniskowanie wiązki elektronów na dowolnie małej powierzchni.

- Niszczenie próbki przez strumień elektronów skupiony na zbyt małej powierzchni.

- Skaningowy mikroskop elektronowy działa na zasadzie:

- Prześwietlania próbki skupioną wiązką elektronów, która jest następnie „powiększana” przez układ soczewek magnetycznych i tworzy powiększony obraz na ekranie lub matrycy.

- Naświetlania powierzchni próbki skupioną wiązką elektronów, która po odbiciu jest „powiększana” przez układ soczewek magnetycznych i tworzy powiększony obraz na ekranie lub matrycy.

- Przemiatania (skanowania) powierzchni próbki skupioną wiązką elektronów, punkt po punkcie z jednoczesnym pomiarem elektronów odbitych lub emitowanych przez próbkę.

- W jaki sposób jest tworzony obraz w skaningowym mikroskopie elektronowym?

- Poprzez rejestrowanie elektronów na powierzchni ekranu fluorescencyjnego, matrycy CCD lub kliszy fotograficznej.

- Jest tworzony przez komputer na podstawie powiązania miejsca padania elektronów na powierzchnie próbki z pikselem na ekranie, zaś sygnału z czujników elektronów odbitych i wtórnych z jasnością tego piksela.

- Jest tworzony komputerowo na podstawie analizy ładunku elektrycznego jaki próbce przekazuje wiązka elektronów w zależności od miejsca padania.

- Czy obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego może być kolorowy?

- Nie, obraz kolorowy może zostać utworzony tylko i wyłącznie w mikroskopie optycznym.

- Tak, w sposób analogiczny jak się tworzy obraz barwny w telewizji lub fotografii cyfrowej poprzez stosowanie trzech czujników w barwach podstawowych.

- I tak i nie. Choć elektrony nie rejestrują kolorów jakie widzi ludzkie oko, uzyskany obraz może być komputerowo kolorowany według różnych kryteriów, tak stworzona grafika w pewnym sensie jest obrazem barwnym.

- Czy skaningowy mikroskop elektronowy pozwala oglądać warstwy położone na dowolnej głębokości?

- Nie, elektrony wnikają bardzo płytko obrazując tylko powierzchnie próbki.

- Tak, zależnie jak głęboko zostanie skupiona wiązka elektronów.

- Tak lub nie, zależnie od konstrukcji mikroskopu i energii elektronów.

- Które z poniższych zdjęć przedstawia obraz ze skaningowego mikroskopu elektronowego?

- Widmo charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego powstającego podczas bombardowania próbki strumieniem elektronów o dostatecznie wysokiej energii posiada lokalne ekstrema (piki), których rozmieszczenie zależy wyłącznie od:

- energii elektronów,

- pierwiastków chemicznych z których zbudowana jest próbka,

- struktury chemicznej substancji z których zbudowana jest próbka.

- W skaningowej mikroskopii elektronowej obrazy o największej rozdzielczości charakteryzujące się najwierniejszym odwzorowaniem powierzchni próbki, uzyskuję się wykorzystując detektory:

- charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego,

- elektronów wstecznie rozproszonych (BSE),

- elektronów wtórnych (SE).

- W jaki sposób w skaningowym mikroskopie elektronowym można zmieniać powiększenie oraz miejsce obserwacji na powierzchni próbki?

- W sposób analogiczny jak w klasycznym mikroskopie optycznym, miejsce obserwacji zmienia się poprzez przesuwanie próbki względem optyki mikroskopu, zaś powiększenie poprzez zmianę ogniskowej soczewek obiektywu.

- W sposób całkowicie elektroniczny, układ elektromagnesów skanujących pozwala na skierowanie wiązki elektronów na dowolne miejsce próbki i skanowanie jej z dowolnym powiększeniem.

- Skaningowy mikroskop elektronowy cechuje się stałym powiększeniem, którego nie można zmieniać nie ingerując w jego konstrukcję.

- Jakie najmniejsze obiekty można obserwować za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego?

- 100-1000nm czyli o rozmiarach komórek, bakterii i dużych wirusów.

- 1-10nm czyli duże cząsteczki chemiczne, w pewnych przypadkach atomy lub grupy atomów choć są to obrazy bardzo niewyraźne i trudne do interpretacji.

- 0.1-1nm czyli pozwala dokładnie obserwować pojedyncze atomy.